LABREGLER

for

laboratoriene i biopolymerkjemi,

K4-mellombygg

Instrumentrom 		4.104 - 4.106 (+4.105)

Storlab/kapsellab 	4.152 - 4.160 (+4.154-4.155)

Kolonnelab 		4.001-004

Rheologilab 		4.057 (+4.054-4.055-4.056)

1. Felles regler for instituttet

2. Spesielle regler for biopolymerkjemi

3. Signering og kvittering

1. Felles regler for instituttet

1. Verneutstyr:

- Hansker skal brukes ved behov og tas av når labarbeidet er ferdig eller når man forlater laben.

- Vernebriller skal alltid benyttes på rom med vernebrillepåbud og ellers når det er fare for skader på øynene (f.eks. trykk, etsende kjemikalier). NT-fakultetet har egen øyeverninstruks. Se NT-fakultetets HMS-sider.

- Avtrekksskap/ punktavsug brukes ved arbeid med flyktige, helseskadelige eller illeluktende kjemikalier.

2. Utstyr og kjemikalier:

- Oversikt over IBTs kjemikalier med tilhørende HMS-datablad finnes i NTNUs elektroniske stoffkartotek, Ecoonline (se innsida: Mine bokmerker → tilknytninger → Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi → stoffkartotek). Papirutgaver på norsk og engelsk finnes på laboratoriet.  Brukere av kjemikalier plikter å gjøre seg kjent med tilhørende HMS-datablad.

- Teknisk ansatte lager rutinemessig felles kjemikalieløsninger som dokumenteres med veieskjema. Dersom løsninger brukes opp og teknisk gruppe på kort varsel ikke har kapasitet til å lage nye, må disse lages av brukeren. Alle som lager fellesløsninger skal benytte veieskjema. Tomme veieskjema finnes i perm med oppskrifter. Utfylte skjema arkiveres i samme perm.

- Fjernlager for kjemikalier finnes på rom U07, underkjeller i Kjemiblokk III. Dersom kjemikalier tas ut eller lånes skal det føres inn i loggboka.

- Bestill opp fellesutstyr/ kjemikalier dersom det er lite igjen og innen det er tomt, evt. gi beskjed til romansvarlig/veileder.  Ta høyde for at det tar tid å bestille opp varer.

- Bestilling av utstyr/ kjemikalier sendes til fagbestillere ved e-rekvisjon. Se rutine på IBT-innsida (se innsida: mine bokmerker → tilknytninger → Institutt for Bioteknologi → Routines → Bestillingsrutiner).

- Kjemikalier som er brukt opp og ikke skal bestilles på nytt skal fjernes fra stoffkartoteket. Tom originalemballasje merket med romnummer legges i oppsamlingsesker/baljer på K3-403 eller D1-174 for avregistrering.

- Kjemikalier i kategoriene "meget giftige", "giftige" og "eksplosive" skal oppbevares i låsbart kjemikalieskap, kjøleskap eller safe slik at uvedkommende ikke har tilgang.

- Merking: Kjemikalier i uoriginal emballasje merkes etter lokale regler Se rutine på IBT-innsida (se innsida: Mine bokmerker → tilknytninger → Institutt for Bioteknologi → HSE (Health, safety and environment  → Merking). Annet gods (agarskåler, prøver etc.) merkes med dato og navn. Umerkede prøver blir kastet.

- For rask og entydig identifikasjon av eierforhold skal det finnes initiallister i tilknytning for brukerne av hvert laboratorium (eks: Ola Nordmann = ”ONO”).

- Bruk loggbøker til instrumenter/ utstyr der det er etablert.

3. Oppførsel på laben:

- Det er ikke lov å spise eller drikke på laboratoriet

- Hold laboratoriet ryddig og fjern evt. søl umiddelbart.

- Unngå kontaminering av felles kjemikalier: tilbakefør ikke kjemikalier til bruk originalbeholder og bruk alltid rene spatler.

- Lån av utstyr og kjemikalier skal avklares med romansvarlig

- Det er ikke tillatt å jobbe alene dersom arbeidet kan medføre akutt personskade eller andre forhold som hindrer varsling ved ulykke (f.eks. opphold på -40 ºC-rom og arbeid med cyanider). Se risikovurdering.

- Kontakt romansvarlig derom din aktivitet eller dine kjemikalier ikke samsvarer med informasjonen på romkortet.

- Meld inn avvik via elektronisk avviksskjema (NT-fakultetets nettsider).

4. Risikovurderinger

- Det skal foretas risikovurdering av all aktivitet ved IBT. Prosjektleder er ansvarlig for at det foreligger skriftlig risikovurdering for aktivitet som innebærer risiko. Instituttets risikovurderinger og driftsinstrukser samt relevante skjema er arkivert og tilgjengelige via innsida (Mine bokmerker → tilknytninger → Institutt for Bioteknologi → HSE Health, safety and environment → Risikovurderinger IBT)

Eksisterende sikringstiltak i kartleggingsskjemaet er labregler.

- Nye risikovurderinger sendes til arkiv-administrator for arkivering.  Navn på arkiv-administratorer finnes i liken ovenfor.

- Alle som skal jobbe på lab skal før arbeidet starter sende inn følgende til HMS-koordinator:

1) kartlegging- og risikovurderingsskjema for forventet aktivitet

2) signert kvittering for gjennomført opplæring på lab (siste kapittel i dette dokumentet)

5. Kontaktpersoner HMS:

- Ledere på alle nivå i linja (inkl. prosjektledere og veiledere) er ansvarlige for sikkerheten på laboratoriet

- HMS-koordinator, verneombud og romansvarlig

- Andre roller finnes på innsida (Mine bokmerker → tilknytninger → Institutt for Bioteknologi → HSE Health, safety and environment → Organisering).

6. HMS-informasjon

- Branninstruks (byggningsareal)

- Romkort (rom)

- HMS-datablad (kjemikalier)

- Det er lagret viktig HMS-informasjon på innsida:

  - Mine bokmerker → tilknytninger → Institutt for Bioteknologi

  - Mine bokmerker → tilknytninger → Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi

2. Spesielle regler for biopolymerkjemi i mellombygg K4

1. Kjemikalier og utstyr:

- Spesielle instrumenter for disse lab’ene er: sentrifuger, spektrofotometer, rheometer, texture analyser, DSC osv.

- Frysetørking og visk.målinger har loggbok.

- SEC-kolonner, DSC og rheometer går kontinuerlig.

- Vanlig glassutstyr er felles for disse labene. Dette er hovedsaklig innkjøpt med prosjektmidler og skal ikke flyttes til K3 eller Realfagbygget.

- Lån av spesialustyr skal avklares med romansvarlig. Denne noterer utlånet i bok på kontor K4.153 eller 4.053 (for Rheologi)

Vannbad og varmeskap

Vannbad fylles med dest.vann og byttes ved søl i badet eller tilløp til vekst. Reservering over flere dager avtales med romansvarlig.

Avtrekkskap

Unngå lagring av utstyr og kjemikalier slik at det er plass til å jobbe der.

Ved strømbrudd virker ikke avtrekk, så avslutt evt.arbeid da.

pH-meter

Kalibreres daglig av den som bruker det først.

MQ-anlegg

Få instruksjon før bruk. Resirkulering i 10 min hver time.

Viktig: skru alltid hjulet tilbake til Standby. Kun av/på funksjon.

Dialysebøtter

Plasseres rene og tørre på anvist plass (spør romansvarlig).

Automatpipetter

Forhør deg om hvilke det er greit at du bruker. Rheodor: Kalibrering av pipetter utføres årlig og er registrert i egen protokoll.

3. Vaskerutiner:

Ansvarlig:		Alle som jobber på laben har ansvar for vasking.

Skyll utstyr:	Alt utstyr skylles og settes om mulig i maskina. Fjern tusjmerker med skuresvamp.

Tøm maskin:	Alle har ansvar for å tømme maskina (til trillevogn) og plassere i skapene når tørt.

Syrevask av rør:	Alle rør skal syrevaskes. Syrevask utføres på maskin i 3. etg, K3 (etter den vanlige vasken).

Valg av stativ:	Valg av riktig stativ er helt avgjørende for at utstyret skal bli rent og følgende instruks må derfor følges:

-Vaskestativet med dyser brukes generelt for alt glassutstyr (kolber, flasker, målesylindre mm) slik at det blir vasket godt på innsiden.

-Reagensrør settes i egne kurver.

-Legg alltid nettinglokk over korker.

-Det finnes en egen innsats som brukes ved vask av spatler, pinsetter osv.

4. Avfallsrutiner

Glassavfall		-Egen glassavfallboks på hver lab.

Risikoavfall		-Anskaff egen beholder ved behov.

Biologisk avfall	-Gule bokser finnes på rom 4.056

Løsemidler		-Løsemidler samles opp og avhendes i dunker på teknisk 					rom. K3 (4.etg). Aceton og eter dampes av i avtrekk.

Giftig avfall		-Na-azid, FS-avfall og annet giftig avfall, samles lokalt og 					avhendes etter avtale med Siri Stavrum.

Avfall som lukter	-Illeluktende avfall pakkes godt inn og kastes på 						søppelrommet (1.et. K4).

Tomme esker		-Gjøres flate og kastes på søppelrommet eller utenfor nmr-					lab (kjeller K3).

Punktliste for obligatorisk omvisning på labene:

- Presentere fast ansatte og brukere av labene

- Hvem som er ansvarlige for de ulike instrumentene

- Hvilke instrumenter som har obligatorisk opplæring

- Avfallshåndtering: glass-, og giftig-/spesialavfall

- Plassering og bruk av kjemikalier, kartotek og HMS-datablader

- Plassering av syrer og organiske løsemidler

- Avtrekkskap

- Bruk av verneutstyr: vernebriller, hansker, labfrakk og munnbind

- Rutiner for orden og bruk av vekter og veierom

- Gjennomgang av vaskerutiner

Alle laber:	pH-meter, evt. gassflaske, vaskemaskin, avtrekk-/syreskap, vannbad, varmeskap

Veierom: 		vekter, kartotek/datablad

Instrumentrom: 	spektrofotometer, sentrifuger, frysetørker

Kjølerom

Kolonnelab:		Egenvisk-utstyr, Dionex, SEC-kolonner

Rheologilab:		div. rheometra

3. Signering og kvittering

Labregler og obligatorisk omvisning på biopolymerlaboratoriene

Jeg, ______________________ , har gjennomgått og forstått labreglene og

_________________________ har vært ansvarlig for den obligatoriske omvisningen.

Dato/ Underskrift:____________________________

Gjennomgått opplæring

Dato/ Underskrift:____________________________

Ansvarlig for opplæring

Krysses av:

□ Jeg bekrefter at (1) kartleggings- og risikovurderingsskjema for planlagt aktivitet er oversendt HMS-koordinator og at (2) risikovurderinger for nye aktiviteter er oversendt til arkiv-administrator.

Dato/ Underskrift:____________________________

Gjennomgått opplæring

Dato/ Underskrift:________________________________________________________

Veileder (e)

Signert/ avkrysset kvittering oversendes HMS-koordinator

□ Kontrollert av instituttleder: Dato/ Underskrift:_________________________________