Enhet: 			Bioteknologi								Dato: 26/11 2010

Deltakere ved kartleggingen (m/ funksjon): Ann-Sissel Ulset, Marit Syversveen og Wenche Iren Strand

Kort beskrivelse av hovedaktivitet/hovedprosess: Biopolymerkjemi

| ID nr. | Aktivitet/prosess | Ansvarlig | Lov, forskrift o.l. | Eksisterende dokumentasjon | Eksisterende sikringstiltak | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frysetørking | WIS |  | Manual + prosedyre | Briller Hansker v/ håndtering av tørris | Krav om opplæring |
| 2 | Fenol-Svovelsyre analyse | ASU |  | Prosedyre | Briller, hansker, avtrekk. Avhending av avfall | Krav om opplæring |
| 3 | Konsentrerte syrer/baser |  |  | HMS-datablad | Briller, hansker, avtrekk |  |
| 4 | Filtrering DMAc/LiCl (Dimethylacetamide) | BEC |  | HMS-datablad | Briller, hansker, avtrekk. Avhending av avfall | Gravide bør ikke eksponeres for DMAc |
| 5 | Reduktiv aminering av polysakkarider med NaCNBH3 | Kjell Morten Vårum |  |  |  | Se risikovurdering i egen mappe ”Arbeid med cyanid” |
| 6 | Kjemisk modifisering av alginat: Merking med 4-aminophenol eller fluoresceine amine vhj.a EDC-SulfoNHS Sulfatering med formamid og klorsulfonsyre | Gudmund Skjåk-Bræk Wenche Strand |  | HMS-datablad | Briller, hansker, labfrakk, avtrekk el punktavsug. Munnbind ved utveing av kjemikalene. Avfall/løsninger blir samlet opp til avhending. Kjemikaliene oppbevares i kjemikalieskap med avtrekk (4-aminophenol i låst skap). Lab. har låst dør til korridor | Studenter får utdelt HMS-datablad for aktuelle kjemikalier |
| 7 | NaN3 | MSy |  | HMS-datablad | Støvmaske v/ innveing Avhending av avfall |  |
| 8 | Gassflasker |  |  |  | Sikring med kjetting |  |
| 9 | Dionex | OA |  | Se Olavs vurdering |  |  |
| 10 | Ninhydrin- og MBTH- og Nelson-assay | KMV, BEC |  | HMS-datablad | Briller, hansker, avtrekk. Avhending av avfall |  |

Enhet: Bioteknologi

Dato: 26/11 2010

Linjeleder:

Deltakere ved risikovurderingen (m/ funksjon): Ann-Sissel Ulset, Marit Syversveen og Wenche Iren Strand

|  |  | Aktivitet fra kartleggings- skjemaet |  | Mulig uønsket hendelse/ belastning | Vurdering av sannsyn- lighet | Vurdering av konsekvens: |  |  |  |  | Risiko- verdi | Kommentarer/status Forslag til tiltak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Nr |  |  |  |  | (1-5) | Menneske (A-E) |  | Ytre miljø (A-E) | Øk/ materiell (A-E) | Om- dømme (A-E) |  |  |  |
| 1 |  | Frysetørking |  | Implodering av kolber | 2 | B |  | A | A | A | B2 |  |  |
| 2 |  | Fenol-Svovelsyre analyse |  | Etseskader pga kons.svovelsyre | 2 | B |  | A | A | A | B2 |  |  |
| 3 |  | Konsentrerte syrer/baser |  | Etseskader | 2 | B |  | A | A | A | B2 |  |  |
| 4 |  | Filtrering DMAc/LiCl (Dimethylacetamide) |  | Innånding / hudkontakt | 2 | A* |  | A | B | B | B2 | * Kan gi fosterskade |  |
| 5 |  | Cyanoborhydride |  | Ved feil bruk av metoden kan blåsyregass utvikles |  |  |  |  |  |  |  | Se risikovurdering i egen mappe ”Arbeid med cyanid” |  |
| 6 |  | Kjemisk modifisering av alginat |  | Innånding av karsinogene stoffer el giftige stoff Eksponering for kjemikalier som kan gi fosterskade Utslipp av til miljøet | 1 | D |  | A | A | B | D1 | Størst risiko ved utveiing av stoff, derfor punktavsug og munnbind |  |
| 7 |  | NaN3 |  | Innånding av pulver og aerosoler | 1 | B |  | B | A | A | B1 |  |  |
| 8 |  | Gassflasker |  | Velting av flaske | 1 | B |  | A | B | A | B1 |  |  |
| 9 |  | Dionex |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vurdert av Olav |  |
| 10 |  | Ninhydrin- og MBTH- og Nelson-assay |  | Eksponering for giftige/karsinogene kjemikalier | 1 | B |  | A | A | B | B1 |  |  |
|  | Sannsynlighet |  | Konsekvens |  |  |  | Risikoverdi (beregnes hver for seg): |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Svært stor |  | A. Svært liten B. Liten C. Moderat D. Alvorlig E. Svært alvorlig |  |  |  | Menneske = Sannsynlighet x Konsekvens Menneske Ytre miljø = Sannsynlighet x Konsekvens Ytre miljø Økonomi/materiell = Sannsynlighet x Konsekvens Øk/matriell Omdømme = Sannsynlighet x Konsekvens Omdømme |  |  |  |  |  |  |

Sannsynlighet vurderes etter følgende kriterier:

| Svært liten 1 | Liten 2 | Middels 3 | Stor 4 | Svært stor 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 gang pr 50 år eller sjeldnere | 1 gang pr 10 år eller sjeldnere | 1 gang pr år eller sjeldnere | 1 gang pr måned eller oftere | Skjer ukentlig |

Konsekvens vurderes etter følgende kriterier:

| Gradering | Menneske | Ytre miljø Vann, jord og luft | Øk/materiell | Omdømme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E Svært Alvorlig | Død | Svært langvarig og ikke reversibel skade | Drifts- eller aktivitetsstans >1 år. | Troverdighet og respekt betydelig og varig svekket |
| D Alvorlig | Alvorlig personskade. Mulig uførhet. | Langvarig skade. Lang restitusjonstid | Driftsstans > ½ år Aktivitetsstans i opp til 1 år | Troverdighet og respekt betydelig svekket |
| C Moderat | Alvorlig personskade. | Mindre skade og lang restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1 mnd | Troverdighet og respekt svekket |
| B Liten | Skade som krever medisinsk behandling | Mindre skade og kort restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1uke | Negativ påvirkning på troverdighet og respekt |
| A Svært liten | Skade som krever førstehjelp | Ubetydelig skade og kort restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1dag | Liten påvirkning på troverdighet og respekt |

Risikoverdi = Sannsynlighet x Konsekvens

Beregn risikoverdi for Menneske. Enheten vurderer selv om de i tillegg vil beregne risikoverdi for Ytre miljø, Økonomi/materiell og Omdømme. I så fall beregnes disse hver for seg.

Til kolonnen ”Kommentarer/status, forslag til forebyggende og korrigerende tiltak”:

Tiltak kan påvirke både sannsynlighet og konsekvens. Prioriter tiltak som kan forhindre at hendelsen inntreffer, dvs. sannsynlighetsreduserende tiltak foran skjerpet beredskap, dvs. konsekvensreduserende tiltak.