LABREGLER

for

Lab 4.120

Mikrobiell økologi

Innhold:

1. Felles regler for instituttet

2. Spesielle regler lab 4.120

3. Signering og kvittering

1. Felles regler for instituttet

1. Verneutstyr:

- Hansker skal brukes ved behov og tas av når labarbeidet er ferdig eller når man forlater laben.

- Vernebriller skal alltid benyttes på rom med vernebrillepåbud og ellers når det er fare for skader på øynene (f.eks. trykk, etsende kjemikalier). NT-fakultetet har egen øyeverninstruks. Se NT-fakultetets HMS-sider.

- Avtrekksskap/ punktavsug brukes ved arbeid med flyktige, helseskadelige eller illeluktende kjemikalier.

2. Utstyr og kjemikalier:

- Oversikt over IBTs kjemikalier med tilhørende HMS-datablad finnes i NTNUs elektroniske stoffkartotek, Ecoonline (se innsida: Mine bokmerker → tilknytninger → Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi → stoffkartotek). Papirutgaver på norsk og engelsk finnes på laboratoriet.  Brukere av kjemikalier plikter å gjøre seg kjent med tilhørende HMS-datablad.

- Teknisk ansatte lager rutinemessig felles kjemikalieløsninger som dokumenteres med veieskjema. Dersom løsninger brukes opp og teknisk gruppe på kort varsel ikke har kapasitet til å lage nye, må disse lages av brukeren. Alle som lager fellesløsninger skal benytte veieskjema. Tomme veieskjema finnes i perm med oppskrifter. Utfylte skjema arkiveres i samme perm.

- Fjernlager for kjemikalier finnes på rom U07, underkjeller i Kjemiblokk III. Dersom kjemikalier tas ut eller lånes skal det føres inn i loggboka.

- Bestill opp fellesutstyr/ kjemikalier dersom det er lite igjen og innen det er tomt, evt. gi beskjed til romansvarlig/veileder.  Ta høyde for at det tar tid å bestille opp varer.

- Bestilling av utstyr/ kjemikalier sendes til fagbestillere ved e-rekvisjon. Se rutine på IBT-innsida (se innsida: mine bokmerker → tilknytninger → Institutt for Bioteknologi → Routines → Bestillingsrutiner).

- Kjemikalier som er brukt opp og ikke skal bestilles på nytt skal fjernes fra stoffkartoteket. Tom originalemballasje merket med romnummer legges i oppsamlingsesker/baljer på K3-403 eller D1-174 for avregistrering.

- Kjemikalier i kategoriene "meget giftige", "giftige" og "eksplosive" skal oppbevares i låsbart kjemikalieskap, kjøleskap eller safe slik at uvedkommende ikke har tilgang.

- Merking: Kjemikalier i uoriginal emballasje merkes etter lokale regler Se rutine på IBT-innsida (se innsida: Mine bokmerker → tilknytninger → Institutt for Bioteknologi → HSE (Health, safety and environment  → Merking). Annet gods (agarskåler, prøver etc.) merkes med dato og navn. Umerkede prøver blir kastet.

- For rask og entydig identifikasjon av eierforhold skal det finnes initiallister i tilknytning for brukerne av hvert laboratorium (eks: Ola Nordmann = ”ONO”).

- Bruk loggbøker til instrumenter/ utstyr der det er etablert.

3. Oppførsel på laben:

- Det er ikke lov å spise eller drikke på laboratoriet

- Hold laboratoriet ryddig og fjern evt. søl umiddelbart.

- Unngå kontaminering av felles kjemikalier: tilbakefør ikke kjemikalier til bruk originalbeholder og bruk alltid rene spatler.

- Lån av utstyr og kjemikalier skal avklares med romansvarlig

- Det er ikke tillatt å jobbe alene dersom arbeidet kan medføre akutt personskade eller andre forhold som hindrer varsling ved ulykke (f.eks. opphold på -40 ºC-rom og arbeid med cyanider). Se risikovurdering.

- Kontakt romansvarlig derom din aktivitet eller dine kjemikalier ikke samsvarer med informasjonen på romkortet.

- Meld inn avvik via elektronisk avviksskjema (NT-fakultetets nettsider).

4. Risikovurderinger

- Det skal foretas risikovurdering av all aktivitet ved IBT. Prosjektleder er ansvarlig for at det foreligger skriftlig risikovurdering for aktivitet som innebærer risiko. Instituttets risikovurderinger og driftsinstrukser samt relevante skjema er arkivert og tilgjengelige via innsida (Mine bokmerker → tilknytninger → Institutt for Bioteknologi → HSE Health, safety and environment → Risikovurderinger IBT)

Eksisterende sikringstiltak i kartleggingsskjemaet er labregler.

- Alle som skal jobbe på lab skal før arbeidet starter sende inn følgende til HMS-koordinator:

1) kartlegging- og risikovurderingsskjema for forventet aktivitet

2) signert kvittering for gjennomført opplæring på lab (siste kapittel i dette dokumentet)

5. Kontaktpersoner HMS:

- Ledere på alle nivå i linja (inkl. prosjektledere og veiledere) er ansvarlige for sikkerheten på laboratoriet

- HMS-koordinator, verneombud og romansvarlig

- Andre roller finnes på innsida (Mine bokmerker → tilknytninger → Institutt for Bioteknologi → HSE Health, safety and environment → Organisering).

6. HMS-informasjon

- Branninstruks (byggningsareal)

- Romkort (rom)

- HMS-datablad (kjemikalier)

- Det er lagret viktig HMS-informasjon på innsida:

  - Mine bokmerker → tilknytninger → Institutt for Bioteknologi

  - Mine bokmerker → tilknytninger → Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi

2. Spesielle regler lab 4.120

- En del aktiviteter på laben som ikke innebærer bruk av skadelige stoffer, kan likevel være forbundet med en viss risiko på linje med f. eks. matlaging på kjøkkenet. Eksempler er: Håndtering av kokende vann, koking av agarose i mikrobølgeovn (husk å løsne korker!), ikke spis kjemikalier (selv om de ikke er farlige)! Vi forventer at studentene bruker sunn fornuft og selv tar ansvar i slike situasjoner.

- Meld straks fra til veileder når du oppdager mangler eller feil ved utstyr.

- Bruk vernebriller, hansker, lab-frakk og evt skoovertrekk når det er påkrevd (f.eks ved støping av acrylamidgeler, filtrering med vakumsug, arbeid med syrer/baser).

- Skru av gassbrenneren når den ikke er i bruk.

- Vask hender grundig når du har vært i kontakt med kjemikalier eller infisert materiale.

- Antibiotika og giftige kjemikalier i pulverform veies inn i avtrekk.

- Spør om hjelp når du er usikker.

Autoklavering:

- Det som skal autoklaveres, merkes med innhold og navn.

- Ikke fyll flaskene helt fulle - da koker de over i autoklaven. Flasker med agar fylles maks halvfulle.

- Skru aldri korkene helt igjen ved autoklavering, da kan flaskene eksplodere.

Avfall:

- Bakteriekulturer med rekombinant DNA skal kastes i egen beholder og autoklaveres, og glassutstyr som er kontaminert med rekombinante bakterier skal autoklaveres før vask.

- Fast bakterieavfall og engangs-plastutstyr som har vært i kontakt med bakterier autoklaveres før det kastes.

- Engangspipetter som ikke er brukt til bakterie- eller risiko-avfall legges sammen med generelt skittent glass.

- Brennbart risikoavfall kastes i boks for farlig avfall (gul plastboks under avtrekksskap). Som risikoavfall regnes agarosegeler som er farget med ”GelRed”, brennbart avfall som er kontaminert med organiske løsemidler, polyakrylamidgeler og brennbart avfall kontaminert med akrylamid.

- Akrylamid polymeriseres før det kastes i risikoavfall.

- Løsemiddelrester tømmes i oppsamlingsbeholder på rom K3-403 (”instrumentrom”). Skill mellom risikoavfall med og uten halogener (klor, iod og brom). Skriv på skjema dato, type og mengde avhendet løsemiddel.

- Knust glass kastes i avfallsboks for glassavfall (pappboks med sort pose).

- Skitne glass, kolber, flasker og lignende skylles og settes i balje på oppvaskbenken. Teip fjernes, og tusjmerking kan vaskes av med 96% EtOH.

Orden:

Alle er ansvarlig for orden på sin egen plass og skal rydde opp etter seg etter arbeid på fellesarealer.

Viktige punkter å merkes seg på fellesarealer:

- Elektroforesebenken: Tørk opp søl, tøm kar med gammel buffer, skyll av kammer etter bruk. Dersom buffer skal brukes på nytt: Sett alltid lokket på karet etter elektroforesen for å unngå fordamping.

- Sentrifuge: Vask rotoren dersom det er søl på den.

- Geldoc: Tørk av etter bruk.

- Veiing: Tørk av søl på vekt og benk.

- Spektrofotometer: Tørk vekk søl og kast engangskyvetter du er ferdig med.

- Sett skittent utstyr til vask (balje på oppvaskbenken).

- Hold orden i kjøleskap og frysere: Kast gamle prøver, oppbevar prøver i pappbokser og poser og ikke i plaststativer som er beregnet til arbeid ved lab-benken!

Punktliste for obligatorisk omvisning på lab 4.120

- Gjennomgang av labregler

- Vise fram laben og gå igjennom rydderutiner

- Bruk av avtrekksskap og punktavtrekk

- Lagring av kjemikalier

- Opplæring på relevante instrumenter

- Bruk av ordensregler/loggbøker for instrumenter

- Avfallshåndtering

3. Signering og kvittering

Labregler og obligatorisk omvisning på lab 4.120

Jeg, ______________________ , har gjennomgått og forstått labreglene og

_________________________ har vært ansvarlig for den obligatoriske omvisningen.

Dato/ Underskrift:____________________________

Gjennomgått opplæring

Dato/ Underskrift:____________________________

Ansvarlig for opplæring

Krysses av:

□ Jeg bekrefter at (1) kartleggings- og risikovurderingsskjema for planlagt aktivitet er oversendt HMS-koordinator og at (2) risikovurderinger for nye aktiviteter er oversendt til arkiv-administrator.

Dato/ Underskrift:____________________________

Gjennomgått opplæring

Dato/ Underskrift:________________________________________________________

Veileder (e)

Signert/ avkrysset kvittering oversendes HMS-koordinator

□ Kontrollert av instituttleder: Dato/ Underskrift:_________________________________