LABREGLER

for

Næringsmiddel-labene

1. Felles regler for instituttet

2. Spesielle regler for næringsmiddellab

3. Signering og kvittering

1. Felles regler for instituttet

1. Verneutstyr:

- Hansker skal brukes ved behov og tas av når labarbeidet er ferdig eller når man forlater laben.

- Vernebriller skal alltid benyttes på rom med vernebrillepåbud og ellers når det er fare for skader på øynene (f.eks. trykk, etsende kjemikalier). NT-fakultetet har egen øyeverninstruks. Se NT-fakultetets HMS-sider.

- Avtrekksskap/ punktavsug brukes ved arbeid med flyktige, helseskadelige eller illeluktende kjemikalier.

2. Utstyr og kjemikalier:

- Oversikt over IBTs kjemikalier med tilhørende HMS-datablad finnes i NTNUs elektroniske stoffkartotek, Ecoonline (se innsida: Mine bokmerker → tilknytninger → Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi → stoffkartotek). Papirutgaver på norsk og engelsk finnes på laboratoriet.  Brukere av kjemikalier plikter å gjøre seg kjent med tilhørende HMS-datablad.

- Teknisk ansatte lager rutinemessig felles kjemikalieløsninger som dokumenteres med veieskjema. Dersom løsninger brukes opp og teknisk gruppe på kort varsel ikke har kapasitet til å lage nye, må disse lages av brukeren. Alle som lager fellesløsninger skal benytte veieskjema. Tomme veieskjema finnes i perm med oppskrifter. Utfylte skjema arkiveres i samme perm.

- Fjernlager for kjemikalier finnes på rom U07, underkjeller i Kjemiblokk III. Dersom kjemikalier tas ut eller lånes skal det føres inn i loggboka.

- Bestill opp fellesutstyr/ kjemikalier dersom det er lite igjen og innen det er tomt, evt. gi beskjed til romansvarlig/veileder.  Ta høyde for at det tar tid å bestille opp varer.

- Bestilling av utstyr/ kjemikalier sendes til fagbestillere ved e-rekvisjon. Se rutine på IBT-innsida (se innsida: mine bokmerker → tilknytninger → Institutt for Bioteknologi → Routines → Bestillingsrutiner).

- Kjemikalier som er brukt opp og ikke skal bestilles på nytt skal fjernes fra stoffkartoteket. Tom originalemballasje merket med romnummer legges i oppsamlingsesker/baljer på K3-403 eller D1-174 for avregistrering.

- Kjemikalier i kategoriene "meget giftige", "giftige" og "eksplosive" skal oppbevares i låsbart kjemikalieskap, kjøleskap eller safe slik at uvedkommende ikke har tilgang.

- Merking: Kjemikalier i uoriginal emballasje merkes etter lokale regler Se rutine på IBT-innsida (se innsida: Mine bokmerker → tilknytninger → Institutt for Bioteknologi → HSE (Health, safety and environment  → Merking). Annet gods (agarskåler, prøver etc.) merkes med dato og navn. Umerkede prøver blir kastet.

- For rask og entydig identifikasjon av eierforhold skal det finnes initiallister i tilknytning for brukerne av hvert laboratorium (eks: Ola Nordmann = ”ONO”).

- Bruk loggbøker til instrumenter/ utstyr der det er etablert.

3. Oppførsel på laben:

- Det er ikke lov å spise eller drikke på laboratoriet

- Hold laboratoriet ryddig og fjern evt. søl umiddelbart.

- Unngå kontaminering av felles kjemikalier: tilbakefør ikke kjemikalier til bruk originalbeholder og bruk alltid rene spatler.

- Lån av utstyr og kjemikalier skal avklares med romansvarlig

- Det er ikke tillatt å jobbe alene dersom arbeidet kan medføre akutt personskade eller andre forhold som hindrer varsling ved ulykke (f.eks. opphold på -40 ºC-rom og arbeid med cyanider). Se risikovurdering.

- Kontakt romansvarlig derom din aktivitet eller dine kjemikalier ikke samsvarer med informasjonen på romkortet.

- Meld inn avvik via elektronisk avviksskjema (NT-fakultetets nettsider).

4. Risikovurderinger

- Det skal foretas risikovurdering av all aktivitet ved IBT. Prosjektleder er ansvarlig for at det foreligger skriftlig risikovurdering for aktivitet som innebærer risiko. Instituttets risikovurderinger og driftsinstrukser samt relevante skjema er arkivert og tilgjengelige via innsida (Mine bokmerker → tilknytninger → Institutt for Bioteknologi → HSE Health, safety and environment → Risikovurderinger IBT)

Eksisterende sikringstiltak i kartleggingsskjemaet er labregler.

- Nye risikovurderinger sendes til arkiv-administrator for arkivering.  Navn på arkiv-administratorer finnes i liken ovenfor.

- Alle som skal jobbe på lab skal før arbeidet starter sende inn følgende til HMS-koordinator:

1) kartlegging- og risikovurderingsskjema for forventet aktivitet

2) signert kvittering for gjennomført opplæring på lab (siste kapittel i dette dokumentet)

5. Kontaktpersoner HMS:

- Ledere på alle nivå i linja (inkl. prosjektledere og veiledere) er ansvarlige for sikkerheten på laboratoriet

- HMS-koordinator, verneombud og romansvarlig

- Andre roller finnes på innsida (Mine bokmerker → tilknytninger → Institutt for Bioteknologi → HSE Health, safety and environment → Organisering).

6. HMS-informasjon

- Branninstruks (byggningsareal)

- Romkort (rom)

- HMS-datablad (kjemikalier)

- Det er lagret viktig HMS-informasjon på innsida:

  - Mine bokmerker → tilknytninger → Institutt for Bioteknologi

  - Mine bokmerker → tilknytninger → Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi

2. Spesielle regler for næringsmiddellab

Avfallsrutiner:

Organiske løsemidler

Flasker til oppsamling av halogenerte og ikke-halogenerte løsemidler finnes på rom 413. Det finnes også en oppsamlingsdunk for bioradavfall. Er de fulle tømmes de i egne oppsamlingsdunker på teknisk rom (rom 407). OBS: Notèr mengden du tømmer oppi. I tillegg finnes stor dunk for oppsamling av anisidinavfall under avtrekket på rom 413.

Fiskeavfall/matavfall

Kastes i grå bøtte på kjølerommet

Ufarlige, men illeluktende løsninger

Skal tømmes i vasken som finnes i avtrekkskapet

Glassavfall

Bokser for glassavfall finnes på hver lab. Fulle esker lukkes og settes på rom 325, evt. kjøres ned i kjelleren med heis. Nye esker hentes på kjøkken i 3.etasje

Sprøytespisser/skalpellblader

Skal kastes i en egen beholder. På laben er det en merket kjemikalieboks som brukes til dette

Vaskerutiner:

Skittent utstyr skylles og tusjmerker fjernes før det plasseres på trillebord på kjøkkenet i 4.etasje

Reagensrør brukt til Biorad skal legges i deconex-vann over natten, før rørene skylles og settes i trådnettbokser på kjøkkenet

Bruk av utstyr på lab:

Vannbad:	 		skal fylles med destillert vann

Vannbad kobles via tidsur ved innplugging på 						strømnettet

Kokeplater			Kobles via tidsur ved innplugging på strømnettet

Spektrofotometer:		avtal bruk dersom det blir kø, er det under 2 t til neste 	bruker – la det stå på

Husk loggbok

FPLC 		krav om opplæring før bruk - loggbok

Precellys homogenisator	krav om opplæring før bruk - loggbok

Kjølesentrifuger:		hodene skal oppbevares kaldt på kjølerom (eller i 	sentrifugen). Skal du bruke den mye en spesiell dag, 	sett på lapp med reservasjonstidspunkt

Loggbok

pH-justering 		Briller er påbudt, det gjelder også for arbeid med 	løsemidler

Arbeid i avtrekk 		alt arbeid med løsemidler og illeluktende (også eddiksyre) 	skal foregå i avtrekk. Avtrekkslukene skal trekkes ned til 	merket etter bruk.

Ved bruk av kjøttøks og kraftige kniver for filletering/oppkutting skal slaktehanske brukes – slaktehanske er innkjøpt, ligger i skuffen med kniver

Punktliste for obligatorisk omvisning på Næringsmiddellabene:

Gjennomgang av labregler

Vise fram lab’er, teknisk-, kjøle- og instrumentrom

Bruk og ordensregler/loggbøker for instrumenter og kjølerom

Hvilke instrumenter som krever opplæring

3. Signering og kvittering

Labregler og obligatorisk omvisning på næringsmiddellabene

Jeg, ______________________ , har gjennomgått og forstått labreglene og

_________________________ har vært ansvarlig for den obligatoriske omvisningen.

Dato/ Underskrift:____________________________

Gjennomgått opplæring

Dato/ Underskrift:____________________________

Ansvarlig for opplæring

Krysses av:

□ Jeg bekrefter at (1) kartleggings- og risikovurderingsskjema for planlagt aktivitet er oversendt HMS-koordinator og at (2) risikovurderinger for nye aktiviteter er oversendt til arkiv-administrator.

Dato/ Underskrift:____________________________

Gjennomgått opplæring

Dato/ Underskrift:________________________________________________________

Veileder (e)

Signert/ avkrysset kvittering oversendes HMS-koordinator

□ Kontrollert av instituttleder: Dato/ Underskrift:______________________________