Enhet: 		Institutt for bioteknologi, NTNU										Dato: 23.11.10

Deltakere ved kartleggingen (m/ funksjon): Professor Turid Rustad, Post doc. Lisbeth Hultmann, Forsker Erlend Restad, Gerd Inger Sætrom

Kort beskrivelse av hovedaktivitet/hovedprosess: Næringsmiddelkjemi

| ID nr. | Aktivitet/prosess | Ansvarlig | Lov, forskrift o.l. | Eksisterende dokumentasjon | Eksisterende sikringstiltak | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arbeid med farlige kjemikalier | Kjetil Rasmussen | Kjemikalieforskriften | HMS-datablad, Ecoonline | Følg informasjon fra HMS-datablad og bruk nødvendig beskyttelesutstyr |  |
| 2 | Pipettering | Kjetil Rasmussen | Arbeidsmiljøloven |  | Dynamisk arbeid |  |
| 3 | Sentrifugering | Kjetil Rasmussen |  | Manualer for sentrifugene | Balansere nøyaktig |  |
| 4 | Bruk av glassutstyr | Kjetil Rasmussen |  |  | Hansker |  |
| 5 | Bruk av FPLC | Kjetil Rasmussen | Kjemikalieforskriften | Manual | Følg manual. Opplæring trengs. | Driftsinstruks utarbeidet |
| 6 | vannbad | Kjetil Rasmussen |  |  | Tidsur, hansker, øyevern |  |
| 7 | Heating cabinet | Kjetil Rasmussen |  |  | Tidsur, hansker, øyevern, |  |
| 8 | Askeovn | Kjetil Rasmussen |  |  | Hansker, kjøl ned prøver, vifte, tang. | Problem for allergiske personer, vifte fungerer ikke |
| 9 | Varmeplate | Kjetil Rasmussen |  |  | Hansker, Timer |  |
| 10 | Varmeplate med magnetrører | Kjetil Rasmussen |  |  | Hansker, Timer |  |
| 11 | Filetering, skalpell | Kjetil Rasmussen |  |  | Hansker, metallhansker |  |
| 12 | Homogenisator/ ultra turrax | Kjetil Rasmussen |  |  | Hørselvern |  |
| 13 | Food processor Mini-Chopper | Kjetil Rasmussen |  |  | Hansker, metallhansker. Ta ut støpsel ved åpning. . |  |
| 14 | Electrical coffee grinder | Kjetil Rasmussen |  |  | Ta ut støpsel under vask. Ta ut støpsel ved åpning. |  |
| 15 | Christ frysetørke m/Edwars vakuumpumpe | Kjetil Rasmussen |  | Manual | Øyevern | Driftsinstruks utarbeidet |
| 16 | Precellys 24 m/ Cryolys kjøler (Bertin technologies) | Kjetil Rasmussen |  | Manual | Hansker, klær | Driftsinstruks utarbeidet |
| 17 | Telsonic TUO-300 (Ultralyd bad) | Kjetil Rasmussen |  | Manual | Hørselvern | Driftsinstruks utarbeidet |
| 18 | Ekstrahering av lipid. Beregning av totalt lipidinnhold | Kjetil Rasmussen | Kjemikalieforskriften ”Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen” | Generelle labregler - Bligh and Dyer prosedyre - HMS-datablad | Bruk Nitrilhansker, labfrakk og avtrekk, øyevern ved fare for eksponering. Homogenisering foregår på is i avtrekk for å redusere avdamping. Sentrifugekoppene er bestandige mot kloroform og har tett skrulokk på når de er ute av avtrekket. Bruk Nitrilhansker og labfrakk, øyevern ved fare for eksponering Avfall som inneholder rester av kloroform avhendes på dunker merket løsemiddel med halogen |  |
| 19 | SDS-gelektroforese | Kjetil Rasmussen | Kjemikalieforskriften | Generelle labregler Prosedyre for SDS-gelektroforese | Bruk hansker ved håndtering av uinnpakkede geler og bufferstrips. Bufferstrips og emballasje til disse avhendes som spesialavfall |  |
| 20 | Formol titration | Kjetil Rasmussen | Kjemikalieforskriften | Generelle labregler Prosedyre for formoltitrering | - Nitrilhansker øyevern og labfrakk - Avfall samles opp og avhendes som løsemiddel risikoavfall - Utføres i avtrekk - Kjemikaliet lagres innelåst |  |
| 21 | anisidinverdi | Kjetil Rasmussen | Kjemikalieforskriften | Generelle labregler Prosedyre for anisidineverid | - Hansker øyevern og labfrakk - Munnbind ved utveiing - Avfall samles opp og avhendes som risikoavfall - Veies ut i i avtrekk - Kjemikaliet lagres innelåst |  |

Enhet: 													Dato:

Linjeleder:

Deltakere ved risikovurderingen (m/ funksjon):

|  |  | Aktivitet fra kartleggings- skjemaet |  | Mulig uønsket hendelse/ belastning | Vurdering av sannsyn- lighet | Vurdering av konsekvens: |  |  |  |  | Risiko- verdi | Kommentarer/status Forslag til tiltak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID nr |  |  |  |  | (1-5) | Menneske (A-E) |  | Ytre miljø (A-E) | Øk/ materiell (A-E) | Om- dømme (A-E) |  |  |  |
| 1 |  | Arbeid med farlige kjemikalier |  | Kjemisk helseskade | 3 | A |  | A | A | A | A3 |  |  |
| 2 |  | Pipettering |  | Statisk arbeid | 3 | A |  | A | A | A | A3 |  |  |
| 3 |  | Sentrifugering |  | Ubalanse, søl | 3 | A |  | A | A | A | A3 |  |  |
| 4 |  | Bruk av glassutstyr |  | Kutt | 4 | A |  | A | A | A | A4 |  |  |
| 5 |  | Bruk av FPLC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | vannbad |  | Brann og brannskade | 3 | A |  | A | A | A | A3 |  |  |
| 7 |  | Heating cabinet |  | Brannskade | 3 | A |  | A | A | A | A3 |  |  |
| 8 |  | Askeovn |  | Brannskade, lukt | 3 | A |  | A | A | A | A3 |  |  |
| 9 |  | Varmeplate |  | Brann og brannskade | 3 | A |  | A | A | A | A3 |  |  |
| 10 |  | Varmeplate med magnetrører |  | Brann og brannskade | 2 | A |  | A | A | A | A2 |  |  |
| 11 |  | Filetering, skalpell |  | Kutt | 4 | A |  | A | A | A | A4 |  |  |
| 12 |  | Homogenisator/ ultra turrax |  | Kutt, hørselskade | 2 | A |  | A | A | A | A2 |  |  |
| 13 |  | Food processor Mini-Chopper |  | Kutt | 2 | A |  | A | A | A | A2 |  |  |
| 14 |  | Electrical coffee grinder |  | Kutt | 2 | A |  | A | A | A | A2 |  |  |
| 15 |  | Christ frysetørke m/Edwars vakuumpumpe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Precellys 24 m/ Cryolys kjøler (Bertin technologies) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Telsonic TUO-300 (Ultralyd bad) |  | Hørselsskade | 2 | A |  | A | A | A | A2 |  |  |
| 18 |  | Ekstrahering av lipid. Beregning av totalt lipidinnhold |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ” |  | Utveiing og pipettering av metanol og kloroform |  | Svikt i avtrekk: Eksponering for kreftfremkallende kloroform, giftig metanol | 1 | D |  | A | A | B | 1D | Gjentatte eksponeringer kan øke sjansen for å utvikle kreftsykdom |  |
| “ |  | Homogenisering og sentrifugering |  | Utett lokk på kjemikaliekopper, søl og eksponering for kreftfremkallende kloroform, giftig metanol | 1 | D |  | A | A | B | 1D | Gjentatte eksponeringer kan øke sjansen for å utvikle kreftsykdom |  |
| “ |  | Avdamping av kloroformfasen med tilførsel av N2-gass |  | Svikt i ventilasjon: eksponering for kreftfremkallende kloroform, giftig metanol | 1 | D |  | A | A | B | 1D | Gjentatte eksponeringer kan øke sjansen for å utvikle kreftsykdom |  |
| “ |  | Avkjøling |  | Utett eksikator, eksponering for kreftfremkallende kloroform, giftig metanol | 1 | D |  | A | A | B | 1D | Avkjøles i eksikator med tett lokk Bruk nitrilhansker og labfrakk ved håndtering. Eksikator kan plasseres i avtrekk |  |
| ” |  | Avhending |  | Søl: eksponering for kreftfremkallende kloroform, giftig metanol | 1 | D |  | A | A | B | 1D |  |  |
| 19 |  | Arbeid med ExcelGel SDS Buffer Strips |  | Eksponering for kreftfremkallende stoff polyacrylamid | 1 | C |  | A | A | A | 1C | Gjentatte eksponeringer kan øke sjansen for å utvikle kreftsykdom |  |
| 20 |  | # Arbeid med Formaldehyd-løsning # 30-60% |  | Ekspnering for kreftfremkallende stoff | 2 | B |  | A | A | A | 2B | Gjentatte eksponeringer kan øke sjansen for å utvikle kreftsykdom |  |
| 21 |  | Arbeid med p-Anisidin |  | Eksponering for kreftfremkallende stoff | 2 | C |  | B | B | B | 2C | Gjentatte eksponeringer kan øke sjansen for å utvikle kreftsykdom |  |
|  | Sannsynlighet |  | Konsekvens |  |  |  | Risikoverdi (beregnes hver for seg): |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Svært stor |  | A. Svært liten B. Liten C. Moderat D. Alvorlig E. Svært alvorlig |  |  |  | Menneske = Sannsynlighet x Konsekvens Menneske Ytre miljø = Sannsynlighet x Konsekvens Ytre miljø Økonomi/materiell = Sannsynlighet x Konsekvens Øk/matriell Omdømme = Sannsynlighet x Konsekvens Omdømme |  |  |  |  |  |  |

Sannsynlighet vurderes etter følgende kriterier:

| Svært liten 1 | Liten 2 | Middels 3 | Stor 4 | Svært stor 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 gang pr 50 år eller sjeldnere | 1 gang pr 10 år eller sjeldnere | 1 gang pr år eller sjeldnere | 1 gang pr måned eller oftere | Skjer ukentlig |

Konsekvens vurderes etter følgende kriterier:

| Gradering | Menneske | Ytre miljø Vann, jord og luft | Øk/materiell | Omdømme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E Svært Alvorlig | Død | Svært langvarig og ikke reversibel skade | Drifts- eller aktivitetsstans >1 år. | Troverdighet og respekt betydelig og varig svekket |
| D Alvorlig | Alvorlig personskade. Mulig uførhet. | Langvarig skade. Lang restitusjonstid | Driftsstans > ½ år Aktivitetsstans i opp til 1 år | Troverdighet og respekt betydelig svekket |
| C Moderat | Alvorlig personskade. | Mindre skade og lang restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1 mnd | Troverdighet og respekt svekket |
| B Liten | Skade som krever medisinsk behandling | Mindre skade og kort restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1uke | Negativ påvirkning på troverdighet og respekt |
| A Svært liten | Skade som krever førstehjelp | Ubetydelig skade og kort restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1dag | Liten påvirkning på troverdighet og respekt |

Risikoverdi = Sannsynlighet x Konsekvens

Beregn risikoverdi for Menneske. Enheten vurderer selv om de i tillegg vil beregne risikoverdi for Ytre miljø, Økonomi/materiell og Omdømme. I så fall beregnes disse hver for seg.

Til kolonnen ”Kommentarer/status, forslag til forebyggende og korrigerende tiltak”:

Tiltak kan påvirke både sannsynlighet og konsekvens. Prioriter tiltak som kan forhindre at hendelsen inntreffer, dvs. sannsynlighetsreduserende tiltak foran skjerpet beredskap, dvs. konsekvensreduserende tiltak.