LABREGLER

for

MS-lab

K3

(R313 & R329)

1. Felles regler for instituttet

2. Spesielle regler for MS- lab

3. Signering og kvittering

1. Felles regler for instituttet

1. Verneutstyr:

- Hansker skal brukes ved behov og tas av når labarbeidet er ferdig eller når man forlater laben.

- Vernebriller skal alltid benyttes på rom med vernebrillepåbud og ellers når det er fare for skader på øynene (f.eks. trykk, etsende kjemikalier). NT-fakultetet har egen øyeverninstruks. Se NT-fakultetets HMS-sider.

- Avtrekksskap/ punktavsug brukes ved arbeid med flyktige, helseskadelige eller illeluktende kjemikalier.

2. Utstyr og kjemikalier:

- Oversikt over IBTs kjemikalier med tilhørende HMS-datablad finnes i NTNUs elektroniske stoffkartotek, Ecoonline (se innsida: Mine bokmerker → tilknytninger → Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi → stoffkartotek). Papirutgaver på norsk og engelsk finnes på laboratoriet.  Brukere av kjemikalier plikter å gjøre seg kjent med tilhørende HMS-datablad.

- Teknisk ansatte lager rutinemessig felles kjemikalieløsninger som dokumenteres med veieskjema. Dersom løsninger brukes opp og teknisk gruppe på kort varsel ikke har kapasitet til å lage nye, må disse lages av brukeren. Alle som lager fellesløsninger skal benytte veieskjema. Tomme veieskjema finnes i perm med oppskrifter. Utfylte skjema arkiveres i samme perm.

- Fjernlager for kjemikalier finnes på rom U07, underkjeller i Kjemiblokk III. Dersom kjemikalier tas ut eller lånes skal det føres inn i loggboka.

- Bestill opp fellesutstyr/ kjemikalier dersom det er lite igjen og innen det er tomt, evt. gi beskjed til romansvarlig/veileder.  Ta høyde for at det tar tid å bestille opp varer.

- Bestilling av utstyr/ kjemikalier sendes til fagbestillere ved e-rekvisjon. Se rutine på IBT-innsida (se innsida: mine bokmerker → tilknytninger → Institutt for Bioteknologi → Routines → Bestillingsrutiner).

- Kjemikalier som er brukt opp og ikke skal bestilles på nytt skal fjernes fra stoffkartoteket. Tom originalemballasje merket med romnummer legges i oppsamlingsesker/baljer på K3-403 eller D1-174 for avregistrering.

- Kjemikalier i kategoriene "meget giftige", "giftige" og "eksplosive" skal oppbevares i låsbart kjemikalieskap, kjøleskap eller safe slik at uvedkommende ikke har tilgang.

- Merking: Kjemikalier i uoriginal emballasje merkes etter lokale regler Se rutine på IBT-innsida (se innsida: Mine bokmerker → tilknytninger → Institutt for Bioteknologi → HSE (Health, safety and environment  → Merking). Annet gods (agarskåler, prøver etc.) merkes med dato og navn. Umerkede prøver blir kastet.

- For rask og entydig identifikasjon av eierforhold skal det finnes initiallister i tilknytning for brukerne av hvert laboratorium (eks: Ola Nordmann = ”ONO”).

- Bruk loggbøker til instrumenter/ utstyr der det er etablert.

3. Oppførsel på laben:

- Det er ikke lov å spise eller drikke på laboratoriet

- Hold laboratoriet ryddig og fjern evt. søl umiddelbart.

- Unngå kontaminering av felles kjemikalier: tilbakefør ikke kjemikalier til bruk originalbeholder og bruk alltid rene spatler.

- Lån av utstyr og kjemikalier skal avklares med romansvarlig

- Det er ikke tillatt å jobbe alene dersom arbeidet kan medføre akutt personskade eller andre forhold som hindrer varsling ved ulykke (f.eks. opphold på -40 ºC-rom og arbeid med cyanider). Se risikovurdering.

- Kontakt romansvarlig derom din aktivitet eller dine kjemikalier ikke samsvarer med informasjonen på romkortet.

- Meld inn avvik via elektronisk avviksskjema (NT-fakultetets nettsider).

4. Risikovurderinger

- Det skal foretas risikovurdering av all aktivitet ved IBT. Prosjektleder er ansvarlig for at det foreligger skriftlig risikovurdering for aktivitet som innebærer risiko. Instituttets risikovurderinger og driftsinstrukser samt relevante skjema er arkivert og tilgjengelige via innsida (Mine bokmerker → tilknytninger → Institutt for Bioteknologi → HSE Health, safety and environment → Risikovurderinger IBT)

Eksisterende sikringstiltak i kartleggingsskjemaet er labregler.

- Nye risikovurderinger sendes til arkiv-administrator for arkivering.  Navn på arkiv-administratorer finnes i liken ovenfor.

- Alle som skal jobbe på lab skal før arbeidet starter sende inn følgende til HMS-koordinator:

1) kartlegging- og risikovurderingsskjema for forventet aktivitet

2) signert kvittering for gjennomført opplæring på lab (siste kapittel i dette dokumentet)

5. Kontaktpersoner HMS:

- Ledere på alle nivå i linja (inkl. prosjektledere og veiledere) er ansvarlige for sikkerheten på laboratoriet

- HMS-koordinator, verneombud og romansvarlig

- Andre roller finnes på innsida (Mine bokmerker → tilknytninger → Institutt for Bioteknologi → HSE Health, safety and environment → Organisering).

6. HMS-informasjon

- Branninstruks (byggningsareal)

- Romkort (rom)

- HMS-datablad (kjemikalier)

- Det er lagret viktig HMS-informasjon på innsida:

  - Mine bokmerker → tilknytninger → Institutt for Bioteknologi

  - Mine bokmerker → tilknytninger → Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi

2. Spesielle regler for MS lab

Introduksjon:

De omtalte laboratorier deles i stor grad mellom SINTEF og NTNU. Vi som arbeider her må være inneforstått med dette og lån av SINTEF-utstyr må i alle tilfeller avklares med SINTEF ansatte.

1. Kjemikalier og utstyr:

- Bruk loggbøker til instrumenter/utstyr der slikt finnes. For MS utstyr eksisterer loggbok som et dokument på tilhørende datamaskin.

- Glassutstyr lånes fra ’kjøkken’. Utstyr som står i hyller på R313 er kjøpt på prosjekt og skal settes tilbake etter vask/bruk.

Avtrekkskap

Unngå lagring av utstyr og kjemikalier (unntak: utstyr som hører naturlig hjemme her, egne pipetter, stativ for rør til derivatisering etc.)

Ved strømbrudd virker ikke avtrekk, så avslutt evt.arbeid da.

MQ-anlegg (tilhørende ’kjøkken’)

Få instruksjon før bruk.

Viktig: settes i Standby posisjon etter bruk. Kun av/på funksjon.

Alle MS-instrumenter

Krever spesiell opplæring utover omvisning. Forsøk ALDRI å bruke disse uten tilstrekkelig opplæring. Dersom du er usikker kontakt Kåre Kristiansen, tlf. 73 59 33 17 (formidler evt. videre kontakt dersom det er nødvendig).

Rysteinkubator

Slåes av når ikke i bruk.

Gassflasker

Bytt ikke gassflasker uten tilstrekkelig opplæring.

Automatpipetter

Forhør deg om hvilke det er greit at du bruker.

2. Vaskerutiner:

Vaskemaskin på grålab/blålab benyttes. Se oppslag for vaskeliste!

Ansvarlig:		Alle som jobber på laben har ansvar for vasking.

Skyll utstyr:	Alt utstyr skylles og settes om mulig i maskina eller på eget trillebord ved maskina. Fjern tusjmerker med skuresvamp.

Tøm maskin:	Alle har ansvar for å tømme maskina og plassere i skapene når tørt. Kontakt Siri Stavrum dersom du er i tvil hvor ting hører hjemme.

Syrevask:	Kontakt romansvarlig.

Valg av stativ:	Valg av riktig stativ er helt avgjørende for at utstyret skal bli rent og følgende instruks må derfor følges:

-Vaskestativet med dyser brukes generelt for alt glassutstyr (kolber, flasker, målesylindre mm) slik at det blir vasket godt på innsiden.

-Reagensrør settes i egne kurver.

-Legg alltid nettinglokk over korker.

-Det finnes en egen innsats som brukes ved vask av spatler, pinsetter osv.

3. Avfallsrutiner

Glassavfall		-Egen glassavfallboks på hver lab.

Risikoavfall		-Anskaff egen beholder ved behov.

Biologisk avfall	-Anskaff ved behov (kontakt romansv. el. Siri Stavrum)

Løsemidler	-Løsemidler samles opp og avhendes i dunker på teknisk rom. (K3, R403). Egne avfallsbeholdere merket med       halogener/ikke-halogener finnes i avtrekk (samarbeid med SINTEF). Aceton og eter dampes av i avtrekk.

Giftig avfall	-Na-azid o.l. samles lokalt og avhendes etter avtale med Siri Stavrum.

Avfall som lukter	-Illeluktende avfall pakkes godt inn og kastes på 						søppelrommet (1.etg. K4).

Tomme esker		-Gjøres flate og kastes på søppelrommet eller utenfor nmr-					lab (kjeller K3).

Punktliste for obligatorisk omvisning på labene:

- Presentere ansatte og brukere av labene. R329 krever utvidet adgangskort.

- Hvem som er ansvarlige for de ulike instrumentene

- Hvilke instrumenter som har obligatorisk opplæring

- Avfallshåndtering: glass-, og giftig-/spesialavfall

- Plassering og bruk av kjemikalier, kartotek og HMS-datablader

- Plassering av syrer og organiske løsemidler

- Avtrekkskap

- Bruk av verneutstyr: vernebriller, hansker, labfrakk og munnbind

- Gjennomgang av hvilke(t) forbruksartikkler og utstyr som tilhører SINTEF/NTNU.

- Gjennomgang av vaskerutiner

Instrumenter:

R313: 	GC-QQQ-MS, rysteinkubator

R329:			2 stk GC-SQ-MS (GC-MS 1 og GC-MS 2), (planlagt 					flyttet våren 2011), LC-Ion Trap-MS, Preparativ HPLC (2 stk 				pumper, 1 stk autosampler, 1 stk analytisk og 1 stk 						preparativ fraksjonsoppsamler)

Andre instrumenter driftes primært av SINTEF.

3. Signering og kvittering

Labregler og obligatorisk omvisning på laboratoriene K3, R313 & R329

Jeg, ______________________ , har gjennomgått og forstått labreglene og

_________________________ har vært ansvarlig for den obligatoriske omvisningen.

Dato/ Underskrift:____________________________

Gjennomgått opplæring

Dato/ Underskrift:____________________________

Ansvarlig for opplæring

Krysses av:

□ Jeg bekrefter at (1) kartleggings- og risikovurderingsskjema for planlagt aktivitet er oversendt HMS-koordinator og at (2) risikovurderinger for nye aktiviteter er oversendt til arkiv-administrator.

Dato/ Underskrift:____________________________

Gjennomgått opplæring

Dato/ Underskrift:________________________________________________________

Veileder (e)

Signert/ avkrysset kvittering oversendes HMS-koordinator

□ Kontrollert av instituttleder: Dato/ Underskrift:_________________________________