Enhet: 	Institutt for Bioteknologi (2/3 eies av SINTEF)							Dato: 051110

Linjeleder: Kjetil Rasmussen

Deltakere ved risikovurderingen (m/ funksjon): Stina K. Lien (stipendiat), Kåre A. Kristiansen (overing.)

|  |  | Aktivitet fra kartleggings- skjemaet |  | Mulig uønsket hendelse/ belastning | Vurdering av sannsyn- lighet | Vurdering av konsekvens: |  |  |  |  | Risiko- verdi | Kommentarer/status Forslag til tiltak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID nr |  |  |  |  | (1-5) | Menneske (A-E) |  | Ytre miljø (A-E) | Øk/ materiell (A-E) | Om- dømme (A-E) |  |  |  |
| 1 |  | GC-MS Vedlikehold |  | Hendelse 1: Forbrenning på varme soner (inlet, ovn og transfer line). | 1 | A |  | A | A | A | 1A, 1A, 1A, 1A, | Eksisterende tiltak: Temperatursoner settes alltid til romtemperatur før vedlikehold utføres. |  |
|  |  |  |  | Hendelse 2: Skade på kolonne pga introduksjon av luft eller høy temperatur ved fravær av flow. | 2 | A |  | A | B | A | 2A, 2A, 2B, 2A | Eksisternede tiltak: Inlet trykk skal alltid ha vært på i minst 10 min før temperatursoner settes til over romtemperatur. Kolonne capes alltid med septum når den ikke er i bruk. |  |
|  |  |  |  | Hendelse 3: Forringelse av MS ytelse pga introduksjon av luft i MS. | 2 | A |  | A | C | A | 2A, 2A, 2C, 2A | Eksisterende tiltak: MS skal aldri være ved vakuum dersom inlet trykk skal slås av eller kan forventes å slå seg av automatisk. |  |
|  |  |  |  | Hendelse 4: Støt fra MS | 1 | B |  | A | A | B | 1B, 1A, 1A, 1B | Eksisterende tiltak: MS slås alltid av dersom deksel skal åpnes. |  |
|  |  |  |  | Hendelse 5: Uhell ved bytte av gassflaske. | 2 | 2 |  | A | A | B | 2B | Flaske sikres under flytting. |  |
| 2 |  | Derivatisering GC-MS |  | Kontakt med potensielt giftige kjemikalier | 2 | B |  | A | A | B | 2B-2A | Eksisterende tiltak: Arbeid i avtrekk, nitrilhansker, briller, labfrakk. |  |
|  | Sannsynlighet |  | Konsekvens |  |  |  | Risikoverdi (beregnes hver for seg): |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Svært stor |  | A. Svært liten B. Liten C. Moderat D. Alvorlig E. Svært alvorlig |  |  |  | Menneske = Sannsynlighet x Konsekvens Menneske Ytre miljø = Sannsynlighet x Konsekvens Ytre miljø Økonomi/materiell = Sannsynlighet x Konsekvens Øk/matriell Omdømme = Sannsynlighet x Konsekvens Omdømme |  |  |  |  |  |  |

Sannsynlighet vurderes etter følgende kriterier:

| Svært liten 1 | Liten 2 | Middels 3 | Stor 4 | Svært stor 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 gang pr 50 år eller sjeldnere | 1 gang pr 10 år eller sjeldnere | 1 gang pr år eller sjeldnere | 1 gang pr måned eller oftere | Skjer ukentlig |

Konsekvens vurderes etter følgende kriterier:

| Gradering | Menneske | Ytre miljø Vann, jord og luft | Øk/materiell | Omdømme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E Svært Alvorlig | Død | Svært langvarig og ikke reversibel skade | Drifts- eller aktivitetsstans >1 år. | Troverdighet og respekt betydelig og varig svekket |
| D Alvorlig | Alvorlig personskade. Mulig uførhet. | Langvarig skade. Lang restitusjonstid | Driftsstans > ½ år Aktivitetsstans i opp til 1 år | Troverdighet og respekt betydelig svekket |
| C Moderat | Alvorlig personskade. | Mindre skade og lang restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1 mnd | Troverdighet og respekt svekket |
| B Liten | Skade som krever medisinsk behandling | Mindre skade og kort restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1uke | Negativ påvirkning på troverdighet og respekt |
| A Svært liten | Skade som krever førstehjelp | Ubetydelig skade og kort restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1dag | Liten påvirkning på troverdighet og respekt |

Risikoverdi = Sannsynlighet x Konsekvens

Beregn risikoverdi for Menneske. Enheten vurderer selv om de i tillegg vil beregne risikoverdi for Ytre miljø, Økonomi/materiell og Omdømme. I så fall beregnes disse hver for seg.

Til kolonnen ”Kommentarer/status, forslag til forebyggende og korrigerende tiltak”:

Tiltak kan påvirke både sannsynlighet og konsekvens. Prioriter tiltak som kan forhindre at hendelsen inntreffer, dvs. sannsynlighetsreduserende tiltak foran skjerpet beredskap, dvs. konsekvensreduserende tiltak.