Enhet: 				Institutt for bioteknologi								Dato:

Deltakere ved kartleggingen (m/ funksjon): Martin Gimmestad

Kort beskrivelse av hovedaktivitet/hovedprosess: Teknisk gruppe

| ID nr. | Aktivitet/prosess | Ansvarlig | Lov, forskrift o.l. | Eksisterende dokumentasjon | Eksisterende sikringstiltak | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Geleltroforese av nukleinsyrer |  |  | Oppslag manualer | Nitrilhansker ved håndtering av GelRed. Kaste gel i risikoavfall Labfrakk og briller. Unngå eksponering av bar hud. Kun berøringssikre gelkar. |  |
| 2 | Bruk av autoklav |  |  | Oppslag, manualer | Varmeisolerende hansker, løs kork på flasker, venter til trykk/temperatur er lavt (T<80C), etterfylling av vann før oppstart, agarmedium under 50 % av volum i flaske for å hindre agar i bunn på autoklav, |  |
| 3 | Bruk av PH-meter |  |  | Oppslag manualer | Vinyl eller nitril hansker og verne briller p.g.a sprut av syre og baser og løsemiddel |  |
| 4 | Bruk av frysetørke |  |  | Oppslag manualer | Vinylhansker p.g.a søl av olje. Olje tømmes i egen beholder. |  |
| 5 | Tilllaging av kompetente celler |  |  | Protokoll | Hansker, labfrakk, vernebriller ved arbeid med snapfrysning |  |
| 6 | Utplating av celler på agarplater |  |  | Egen prosedyre | Følger egen prosedyre – unngå o holde flambert glasstav over etanolbad, labfrakk |  |
| 7 | Arbeid med radioaktive kilder |  |  | Egen prosedyre | Labfrakk, hansker, briller, stryktest før bruk, melding til strålevernskoordinator før oppstart, følge rutiner for arbeid med radioaktivitet. Nye personer må kontakte lokal stråleverns-koordinator før oppstart av arbeid. |  |
| 8 | Tapping og transport av flytende nitrogen |  |  |  | Hansker, ansiktsvern, transporttank og vogn, egnede sko som lett kan tas av (ikke støvler). O2-måler ved tappestedet, aldri ta heis sammen med N2 (l)-tank. Skal ikke gjøres som alenearbeid. |  |
| 9 | Arbeid på -40 C –rom i K3 |  |  |  | Ingen har lov til å gå inn på -40 C-rommet alene | Kan ikke entre rommet alene. Kontakt NTNU-vakta for assistanse om nødvendig. PS! - Når døra på rommet etter at varm luft har kommet inn kan vakuum oppstå. Dette gjør at døra midlertidig er vanskelig å få opp. - Det er ikke dekning for mobiltelefon i kjelleren på K3. |

Enhet: NT/IBT

Dato: 29.10.10

Linjeleder: Kjetil Rasmussen

Deltakere ved risikovurderingen (m/ funksjon): Martin Gimmestad

|  |  | Aktivitet fra kartleggings- skjemaet |  | Mulig uønsket hendelse/ belastning | Vurdering av sannsyn- lighet | Vurdering av konsekvens: |  |  |  |  | Risiko- verdi | Kommentarer/status Forslag til tiltak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Nr |  |  |  |  | (1-5) | Menneske (A-E) |  | Ytre miljø (A-E) | Øk/ materiell (A-E) | Om- dømme (A-E) |  |  |  |
| 1 |  | Nukleinsyre geleletroforese |  | Elektrisk støt | 1 | 1C |  | 1A | 1A | 1C | 1C |  |  |
|  |  |  |  | Eksponering for GelRed/SybrGreen/ Ethidiumbromid (mutagent/potensielt mutagent) | 2 | 2B |  | 2A | 2A | 2B | 2B |  |  |
|  |  |  |  | Eksponering for UV-lys (DNA-skader) | 2 | 2B |  | 2A | 2A | 2B | 2B |  |  |
| 2 |  | Bruk av autoklav |  | Forbrenningsskade (øyne/hud, sprut) | 2 | 2B |  | 2A | 2A | 2B | 2B |  |  |
|  |  |  |  | Rask trykkreduksjon, skade | 2 | 2A |  | 2A | 2A | 2B | 2B |  |  |
|  |  |  |  | agarmedier koker over | 2 | 2B |  | 2A | 2A | 2B | 2B |  |  |
| 3 |  | Bruk av PH-meter |  | Sprut på hud og øyne av syre, base og løsemiddel | 2 | 2B |  | 2A | 2A | 2A | 2B |  |  |
| 4 |  | Bruk av frysetørke |  | Søl av olje | 2 | 2B |  | 2A | 2A | 2A | 2B |  |  |
| 5 |  | Tilllaging av kompetente celler |  | Frostkader på øyne hender pga. sprut fra etanol/tørrisbad | 1 | D |  | A | A | B | 1D |  |  |
| 6 |  | Utplating av celler på agarplater vja flambert glassstav |  | Brann, brannskader | 2 | C |  | A | B | B | 2C |  |  |
| 7 |  | Arbeid med radioaktive kilder |  | Eksponerring for/opptak av radiaktive kilder | 1 | D |  | A | A | C | 1D | Egne regler for radioaktivt arbeid må følges. |  |
| 8 |  | Tapping/transport av flytende nitrogen |  | Frostskader pga sprut av flytende N2 | 2 | B |  | A | A | B | 2B |  |  |
| 8 |  |  |  | Oksygenfattig atmosfære | 1 | B |  | A | A | D | 1D | O2-måler ved tappestedet. Aldri ta heis sammen med N2 (l)-tank! |  |
| 9 |  | Arbeid på -40 C rommet i K3 |  | Innestengelse – kan lede til forfrysninger eller død | 1 | D |  | A | A | B |  |  |  |
|  | Sannsynlighet |  | Konsekvens |  |  |  | Risikoverdi (beregnes hver for seg): |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Svært stor |  | A. Svært liten B. Liten C. Moderat D. Alvorlig E. Svært alvorlig |  |  |  | Menneske = Sannsynlighet x Konsekvens Menneske Ytre miljø = Sannsynlighet x Konsekvens Ytre miljø Økonomi/materiell = Sannsynlighet x Konsekvens Øk/matriell Omdømme = Sannsynlighet x Konsekvens Omdømme |  |  |  |  |  |  |

Sannsynlighet vurderes etter følgende kriterier:

| Svært liten 1 | Liten 2 | Middels 3 | Stor 4 | Svært stor 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 gang pr 50 år eller sjeldnere | 1 gang pr 10 år eller sjeldnere | 1 gang pr år eller sjeldnere | 1 gang pr måned eller oftere | Skjer ukentlig |

Konsekvens vurderes etter følgende kriterier:

| Gradering | Menneske | Ytre miljø Vann, jord og luft | Øk/materiell | Omdømme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E Svært Alvorlig | Død | Svært langvarig og ikke reversibel skade | Drifts- eller aktivitetsstans >1 år. | Troverdighet og respekt betydelig og varig svekket |
| D Alvorlig | Alvorlig personskade. Mulig uførhet. | Langvarig skade. Lang restitusjonstid | Driftsstans > ½ år Aktivitetsstans i opp til 1 år | Troverdighet og respekt betydelig svekket |
| C Moderat | Alvorlig personskade. | Mindre skade og lang restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1 mnd | Troverdighet og respekt svekket |
| B Liten | Skade som krever medisinsk behandling | Mindre skade og kort restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1uke | Negativ påvirkning på troverdighet og respekt |
| A Svært liten | Skade som krever førstehjelp | Ubetydelig skade og kort restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1dag | Liten påvirkning på troverdighet og respekt |

Risikoverdi = Sannsynlighet x Konsekvens

Beregn risikoverdi for Menneske. Enheten vurderer selv om de i tillegg vil beregne risikoverdi for Ytre miljø, Økonomi/materiell og Omdømme. I så fall beregnes disse hver for seg.

Til kolonnen ”Kommentarer/status, forslag til forebyggende og korrigerende tiltak”:

Tiltak kan påvirke både sannsynlighet og konsekvens. Prioriter tiltak som kan forhindre at hendelsen inntreffer, dvs. sannsynlighetsreduserende tiltak foran skjerpet beredskap, dvs. konsekvensreduserende tiltak.