Beregning av ervervet dose fra ulike arbeidsoperasjoner ved Institutt for bioteknologi, NTNU

## Kort om beregninger av doserate

Ved beregning av doserate blir det tatt utgangspunkt i aktivitet på 1 MBq. Det er brukt ALI-verdier og andre tabellverdier oppgitt i HMS-hefte til Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU s. 43-44. ALI-verdier (Annual Limit on Intake) er den aktivitetsmengde som ved inntak vil gi en dose på 20mSv.

Doseratene som blir beregnet under er omtrentlige verdier, siden det er vanskelig å bestemme eksakt de enkelt-parameterne som er gjeldende: eksponeringstid, avstand til kilden, hvilke deler av kroppen som blir bestrålt osv.

## Frakt av 1 MBq radioaktivt materiale i bøtte

Situasjonen som blir risikovurdert her er uttak av radioaktivt materiale fra lagringsstedet i rom U07 og frakt til instituttets arbeidsområde for radioaktivt materiale, rom 139. Estimert transporttid er satt til ett minutt.

H3: 	Valgt punktkilde 30 cm: Doserate = 0 Dose = 0

C14: 	Valgt punktkilde 30 cm: Doserate = 0 Dose = 0

P32: 	Valgt punktkilde 30 cm: Doserate =120 μSv/t.

Estimert transporttid = 1 min. Dose = 120 μSv/t * 0,017 t = 2 μSv

(Dette er dose til hud).

S35: 	Valgt punktkilde 30 cm: Doserate = 0 Dose = 0

I125: 	Valgt punktkilde 30 cm: Doserate = 0,39 μSv/t.

Estimert transporttid = 1 min. Dose = 0,39 μSv/t * 0,017 t = 0,07 μSv

Her blir det beregnet helkroppsdose, selv om hele kroppen ikke blir bestrålt likt. Ved å bære radioaktivt materiale i bøtte, vil strålingen ha en lenger avstand til sensitive organer som lunger, kjønnsorgan og mageregionen enn om materialet ble transportert i hendene.

## Arbeid med I-125

Arbeidet som her er risikovurdert er arbeid med 1 Mbq I-125. Arbeidet går ut på uttak av radioaktivt materiale fra kilden, fortynning av radioaktivt materiale i løsning. Det antas her at mesteparten av materialet vil være bundet til protein.

### 3.1 Estimert doserate for arbeid med fast I-125

Ved uttak fra beholder: Punktkilde 30 cm: Doserate = 0,39 μSv/t. Uttakstid (tilsetting til løsninger og lignende) 5 min. Dose = 0,39 μSv/t * 5 min = 0,03 μSv.

Ved videre arbeid blir det brukt aktiviteter på 370 kBq. Det blir antatt at løsningene blir håndtert nærme kroppen og håndtering av 5ml sprøyte blir valgt i tabellen: Doserate 0,37 kBq/MBq * 340 μSv/t * 0,5 t = 63 μSv. Dette er doserate kun til hender.

Ved å utføre fire slike operasjoner over fem dager vil dosen være 1260 μSv/uke. Her vil dosen i hovedsak være til hender og det blir derfor justert med en vekstfaktor på 0,05 slik at effektiv doserate blir 63 μSv/uke.

Siden dose fra uttak av radioaktivt materiale er så liten, blir denne satt lik null, slik at doseraten blir 63 μSv/uke.

### 3.2 Estimert doserate for inhalasjon av jodgass

I denne arbeidsoperasjonen blir det estimert at 95 % av tilført radioaktivt jod blir bundet til protein. Det vil si at 5 % av tilført I-125 danner I2 (g).

Doseberegning for inhalasjon av jodgass:

Tilsettes 370 kBq I-125 der 5 % danner I2 (g): 18,5 kBq I2 (g)

ALI-verdi for inhalasjon av I-125 er 2,7. Det vil si at ved inhalasjon av 2,7 Mbq I-125 vil man få en dose på 20 mSv.

Dose: 20 mSv * (0,02 MBq/2,7 MBq) = 148 μSv = 0,15 mSv

## Tilsetting av 1 MBq radioaktivt materiale til telleglass og frakt av disse til scintillasjonsteller

Arbeidet som blir analysert er pipettering av totalt 1 MBq til telleglass. Denne operasjonen er tenkt å ta 5 minutt.

### Ekvivalent dose til hender (ved tilsetting av prøve til telleglas):

H3: 	Velger 5 ml sprøyte (i løsning): Dose = kun bremsestråling.

C14: 	Velger 5 ml sprøyte (i løsning): Dose = kun bremsestråling

P32: 	Velger 5 ml sprøyte (i løsning): Doserate = 24 000 μSv/t, estimert arbeidstid med telleglass: 5 min: Dose = 24 000 μSv/t * 0,083 t = 2000 μSv = 2 mSv

S35: 	Velger 5 ml sprøyte (i løsning): Dose = kun bremsestråling.

I125: 	Velger 5 ml sprøyte (i løsning): Doserate = 340 μSv/t, estimert arbeidstid med telleglass: 5 min: Dose = 340 μSv/t * 0,083 t = 28 μSv

Ved bruk av isotopene C-14 og H-3 blir mengden radioaktivitet målt i scintillasjonstelleren ved instituttet.

### Ekvivalent dose til mage (ved frakt til scintillasjonsteller):

H3: 	Velger avstand 1 m m/kilde i 10 ml løsning: Dose = 0

C14: 	Velger avstand 1 m m/kilde i 10 ml løsning: Dose = 0

Ved bruk av I-125 må prøvene fraktes til MTFS for at mengden radioaktivitet skal kunne måles.

### Ekvivalent dose til mage (ved frakt til MTFS)

I125: 	Velger avstand 1 m m/kilde i 10 ml løsning: Doserate = 0,041 μSv/t, estimert arbeidstid med telleglass: 60 min: Dose = 0,041 μSv/t * 1 t = 0,04 μSv

Beregning av effektiv dose er summen av dose til mage og hender. Ved bruk av C-14 og H-3 blir det ikke noe dose til kroppen.

### Effektiv dose

Eff. Dose = ∑ (wf hender * ekv. Dose + wf mage * ekv. Dose)

I125:Eff. Dose = 0,05 * 28 μSv + 1 * 0,04 μSv = 1,4 μSv

Det blir ikke beregnet effektiv dose for S-35 og P-32 ved frakt til måleinstrumenter, ettersom det er vanskelig å finne eksempel på dette slik at tid og avstand til kropp kan estimeres.

Oppdatert 07.05.12, RUt