Enhet: NT/bioteknologi					Dato: 27.09.11

Deltakere ved kartleggingen (m/ funksjon):Gerd Inger Sætrom

Kort beskrivelse av hovedaktivitet/hovedprosess: Arbeid med radioaktive forbindelser

| ID nr. | Aktivitet/ prosess | Ansvarlig | Lov, forskrift o.l. | Eksisterende dokumentasjon | Eksisterende sikringstiltak | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analysearbeid, biologisk og kjemisk arbeid med 14C eller 3H |  | - Forskrift om strålevern og bruk av stråling (http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20101029-1380.html) - Veiledning for bruk av åpne radioaktive kilder i laboratorium til forsknings-, undervisnings-, og analyseformål, samt omsetning av åpne radioaktive kilder til samme formål. | - ”Retningslinjer for arbeid med radioaktivt materiale ved Institutt for Bioteknologi, NTNU” | Alle brukere registreres og signerer at de har gjennomgått retningslinjene før oppstart. - Arbeid forgår i eget avtrekk og med egne pipetter. Oppsamling av mulig kontaminert materiale. - Stryktester og Geigerteller for å sjekke tilstrekkkelig renhold. |  |
| 2 | Analysearbeid, biologisk og kjemisk arbeid med 32P eller 125I |  |  | - ”Retningslinjer for arbeid med radioaktivt materiale ved Institutt for Bioteknologi, NTNU” | - Utføres ved institutt for biologi der de har bedre tilrettelagte fasiliteter for denne type arbeid. |  |
| 3 | Oppbevaring av radioaktive forbindelser |  |  | - ”Retningslinjer for arbeid med radioaktivt materiale ved Institutt for Bioteknologi, NTNU” | - 32P og 125I oppbevares ved institutt for biologi der de benyttes. |  |
| 4 | Avfallshåndtering for radioaktive forbindelser |  |  | - ”Retningslinjer for arbeid med radioaktivt materiale ved Institutt for Bioteknologi, NTNU” | - Mellomlagring i avtrekk avsatt til formålet, lås på dør. - Hovedlager disponeres av 1 person. |  |

Enhet: NT/Institutt for Bioteknologi	Dato: 	27.09.2011		Linjeleder

Deltakere ved risikovurderingen (m/ funksjon): Gerd Inger Sætrom

|  |  | Aktivitet fra kartleggings- skjemaet |  | Mulig uønsket hendelse/ belastning | Vurdering av sannsyn- lighet | Vurdering av konsekvens: |  |  |  |  | Risiko- Verdi | Kommentarer/status Forslag til tiltak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Nr |  |  |  |  | (1-5) | Menneske (A-E) |  | Ytre miljø (A-E) | Øk/ materiell (A-E) | Om- dømme (A-E) |  |  |  |
| 1 |  | Analysearbeid, biologisk og kjemisk arbeid med 14C eller 3H |  | Eksponering for radioaktive forbindelser | 1 | D |  | D | A | B | 1D | Oppgradering/tilrettelegging av lokaler planlegges til 2014. |  |
| 2 |  | Analysearbeid, biologisk og kjemisk arbeid med 32P eller 125I |  | Eksponering for radioaktive forbindelser | 1 | D |  | D | A | B | 1D |  |  |
| 3 |  | Oppbevaring av radioaktive forbindelser |  | Uhell/eksponering i forbindelse med frakt til og fra lager | 1 | D |  | D | A | B | 1D | Nytt kjøleskap/fryseskap kjøpes inn og lager flyttes for å hindre transport av radioaktive kilder i åpne arealer |  |
| 4 |  | Avfallshåndtering for radioaktive forbindelser |  | Utslipp til omgivelser | 1 | D |  | D | A | B | 1D | Følg instituttets retningslinjer |  |
|  | Sannsynlighet |  | Konsekvens |  |  |  | Risikoverdi (beregnes hver for seg): |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Svært stor |  | A. Svært liten B. Liten C. Moderat D. Alvorlig E. Svært alvorlig |  |  |  | Menneske = Sannsynlighet x Konsekvens Menneske Ytre miljø = Sannsynlighet x Konsekvens Ytre miljø Økonomi/materiell = Sannsynlighet x Konsekvens Øk/matriell Omdømme = Sannsynlighet x Konsekvens Omdømme |  |  |  |  |  |  |

Sannsynlighet vurderes etter følgende kriterier:

| Svært liten 1 | Liten 2 | Middels 3 | Stor 4 | Svært stor 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 gang pr 50 år eller sjeldnere | 1 gang pr 10 år eller sjeldnere | 1 gang pr år eller sjeldnere | 1 gang pr måned eller oftere | Skjer ukentlig |

Konsekvens vurderes etter følgende kriterier:

| Gradering | Menneske | Ytre miljø Vann, jord og luft | Øk/materiell | Omdømme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E Svært Alvorlig | Død | Svært langvarig og ikke reversibel skade | Drifts- eller aktivitetsstans >1 år. | Troverdighet og respekt betydelig og varig svekket |
| D Alvorlig | Alvorlig personskade. Mulig uførhet. | Langvarig skade. Lang restitusjonstid | Driftsstans > ½ år Aktivitetsstans i opp til 1 år | Troverdighet og respekt betydelig svekket |
| C Moderat | Alvorlig personskade. | Mindre skade og lang restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1 mnd | Troverdighet og respekt svekket |
| B Liten | Skade som krever medisinsk behandling | Mindre skade og kort restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1uke | Negativ påvirkning på troverdighet og respekt |
| A Svært liten | Skade som krever førstehjelp | Ubetydelig skade og kort restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1dag | Liten påvirkning på troverdighet og respekt |

Risikoverdi = Sannsynlighet x Konsekvens

Beregn risikoverdi for Menneske. Enheten vurderer selv om de i tillegg vil beregne risikoverdi for Ytre miljø, Økonomi/materiell og Omdømme. I så fall beregnes disse hver for seg.

Til kolonnen ”Kommentarer/status, forslag til forebyggende og korrigerende tiltak”:

Tiltak kan påvirke både sannsynlighet og konsekvens. Prioriter tiltak som kan forhindre at hendelsen inntreffer, dvs. sannsynlighetsreduserende tiltak foran skjerpet beredskap, dvs. konsekvensreduserende tiltak.