Enhet: 			Institutt for bioteknologi								Dato: 27.01.11

Deltakere ved kartleggingen (m/ funksjon): Martin Gimmestad, Overingeniør

Kort beskrivelse av hovedaktivitet/hovedprosess: TBT4107 Biokjemi 2 labkurs

| ID nr. | Aktivitet/prosess | Ansvarlig | Lov, forskrift o.l. | Eksisterende dokumentasjon | Eksisterende sikringstiltak | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Oppgave 1: Innføring i bruk av automatpipette og spektrofotometerteori |  |  | Lab manual | Hansker, labfrakk, øyevern, varme/åpen ild forbudt, rør med kork for vortexing av prøver med biorad protein assay reagent, oppsamling av prøver med brukt biorad reagens for avhending |  |
| 2 | # Oppgave 2: Isolering, rensing og karakterisering av lysozym |  |  | Lab manual | Hansker, labfrakk, øyevern, pyridin brrukes kun i avtrekk, varme/åpen ild forbudt, oppsamling av pyridinløsning for avhending, berøringssikre gelkar og spenningskilder |  |
| 3 | Oppgave 3 Enzymkinetikk for -galaktosidase |  |  | Lab manual | Hansker, labfrakk, øyevern, |  |
| 4 | # Oppgave 4: Fermentering av karbohydrater og Identifisering av disakkaridhydrolaser i gjær |  |  | Lab manual | Hansker, labfrakk, øyevern, unngå kontakt mellom NaF og syrer, |  |

Enhet: Bioteknologi

Dato: 26/11 2010

Linjeleder:

Deltakere ved risikovurderingen (m/ funksjon): Ann-Sissel Ulset, Marit Syversveen og Wenche Iren Strand

|  |  | Aktivitet fra kartleggings- skjemaet |  | Mulig uønsket hendelse/ belastning | Vurdering av sannsyn- lighet | Vurdering av konsekvens: |  |  |  |  | Risiko- Verdi | Kommentarer/status Forslag til tiltak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Nr |  |  |  |  | (1-5) | Menneske (A-E) |  | Ytre miljø (A-E) | Øk/ materiell (A-E) | Om- dømme (A-E) |  |  |  |
| 1 |  | Måling av proteinkonsentrasjoner med Biorad protein assay reagent |  | Etseskader (inneh. fosforsyre), søl, sprut ved vortexing av prøver | 2 | B |  | A | A | B | 2B |  |  |
|  |  |  |  | Brann (inneh. metanol) | 1 | B |  | A | A | B | 1B |  |  |
| 2 |  | Vasking av bentonitt med pyridin |  | Eksponering for pyridin: farlig ved innånding hudkontakt og svelging | 2 | A |  | A | A | A | 2A |  |  |
|  |  |  |  | Brann (antennelse av pyridin) | 1 | B |  | A | C | B | 1B |  |  |
|  |  |  |  | Frysetørking: Implosjon av kolbe ved frysetørking | 1 | C |  | A | C | C | 1C |  |  |
|  |  | Måling av proteinkonsentrasjon med Biorad protein assay reagent |  | Se ID nr 1 | 2 | B |  | A | A | B | 2B |  |  |
|  |  | Protein geleletroforese |  | Elektrisk støt | 1 | C |  | A | A | C | 1C |  |  |
|  |  |  |  | Eksponering for akrylamidrester i polyakrylamidgeler | 1 | A |  | A |  | A | 1A |  |  |
|  |  |  |  | Eksponering for fargings/avfargingsløsning som inneholder metanol (giftig) og eddiksyre (etsende) | 2 | A |  | A | A | A | 2A |  |  |
| 3 |  |  |  | Eksponering for ONPG (ukjent helseeffekt) | 2 | A |  | A | A | A | 2A |  |  |
|  |  |  |  | Eksponering for Na2CO3 (irriterende, spesielt alvorlig øyeirritasjon) | 2 | A |  | A | A | A | 2A |  |  |
|  |  |  |  | Eksponering for Na2PO3-buffere med ulik pH | 2 | A |  | A | A | A | 2A |  |  |
| 4 |  |  |  | Eksponering for NaF: giftig giftig ved svelging. Irriterer øynene og huden. | 2 | C |  | A | A | C | 2C |  |  |
|  |  |  |  | Kontakt med syre: Ved kontakt med syre utvikles meget giftig gass. | 1 | C |  | A | A | C | 1C |  |  |
|  |  |  |  | Eksponering for (DNSA:dinitrosalicylic acid), helsekadelig. | 2 | B |  | A | A | B | 2B |  |  |
|  | Sannsynlighet |  | Konsekvens |  |  |  | Risikoverdi (beregnes hver for seg): |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Svært stor |  | A. Svært liten B. Liten C. Moderat D. Alvorlig E. Svært alvorlig |  |  |  | Menneske = Sannsynlighet x Konsekvens Menneske Ytre miljø = Sannsynlighet x Konsekvens Ytre miljø Økonomi/materiell = Sannsynlighet x Konsekvens Øk/matriell Omdømme = Sannsynlighet x Konsekvens Omdømme |  |  |  |  |  |  |

Sannsynlighet vurderes etter følgende kriterier:

| Svært liten 1 | Liten 2 | Middels 3 | Stor 4 | Svært stor 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 gang pr 50 år eller sjeldnere | 1 gang pr 10 år eller sjeldnere | 1 gang pr år eller sjeldnere | 1 gang pr måned eller oftere | Skjer ukentlig |

Konsekvens vurderes etter følgende kriterier:

| Gradering | Menneske | Ytre miljø Vann, jord og luft | Øk/materiell | Omdømme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E Svært Alvorlig | Død | Svært langvarig og ikke reversibel skade | Drifts- eller aktivitetsstans >1 år. | Troverdighet og respekt betydelig og varig svekket |
| D Alvorlig | Alvorlig personskade. Mulig uførhet. | Langvarig skade. Lang restitusjonstid | Driftsstans > ½ år Aktivitetsstans i opp til 1 år | Troverdighet og respekt betydelig svekket |
| C Moderat | Alvorlig personskade. | Mindre skade og lang restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1 mnd | Troverdighet og respekt svekket |
| B Liten | Skade som krever medisinsk behandling | Mindre skade og kort restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1uke | Negativ påvirkning på troverdighet og respekt |
| A Svært liten | Skade som krever førstehjelp | Ubetydelig skade og kort restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1dag | Liten påvirkning på troverdighet og respekt |

Risikoverdi = Sannsynlighet x Konsekvens

Beregn risikoverdi for Menneske. Enheten vurderer selv om de i tillegg vil beregne risikoverdi for Ytre miljø, Økonomi/materiell og Omdømme. I så fall beregnes disse hver for seg.

Til kolonnen ”Kommentarer/status, forslag til forebyggende og korrigerende tiltak”:

Tiltak kan påvirke både sannsynlighet og konsekvens. Prioriter tiltak som kan forhindre at hendelsen inntreffer, dvs. sannsynlighetsreduserende tiltak foran skjerpet beredskap, dvs. konsekvensreduserende tiltak.