Enhet: 			Bioteknologi								Dato: 24/06 - 2011

Deltakere ved kartleggingen (m/ funksjon): Kåre A. Kristiansen

Kort beskrivelse av hovedaktivitet/hovedprosess: Metabolomics

| ID nr. | Aktivitet/prosess | Ansvarlig | Lov, forskrift o.l. | Eksisterende dokumentasjon | Eksisterende sikringstiltak | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Supelco 37 component FAME mix, 1ml | KK |  | Datablad | Pipetteres i avtrekkskap over i ’capped/sealed’ vial og injiseres på GC.Hansker brukes under pipettering. Skal lagres i ’safe’ i kjøleskap. | Stoffet er en analytisk standard som fortynnes ca. 1:1000 før bruk. |
| 2 | Chloroform | KK |  | Datablad | Brukes alltid i avtrekk. Dersom det fjernes fra avtrekk er stoffet i ’capped/sealed’ vial. Hansker benyttes. Lagres i låst kjemikalieskap. | Er et løsemiddel. |
| 3 | Dichlormethane | KK |  | Datablad | Brukes alltid i avtrekk. Dersom det fjernes fra avtrekk er stoffet i ’capped/sealed’ vial. Hansker benyttes. Lagres i låst kjemikalieskap. | Er et løsemiddel. |
| 4 | 1,2-dichloroethane | KK |  | Datablad | Brukes alltid i avtrekk. Dersom det fjernes fra avtrekk er stoffet i ’capped/sealed’ vial. Hansker benyttes. Lagres i låst kjemikalieskap. | Er et løsemiddel. |
| 5 | 5-fluoro-2'-deoxyuridine 5'-monophosphate sodium salt | KK |  | Datablad | Opplæring før arbeid. Veies ut under avtrekk. Hansker benyttes. Løsninger destrueres settes til avhenting. Oppbevares i ’safe’ i kjøleskap. | Nyansatte/studenter vil kun jobbe med disse stoffene etter opplæring av Per Bruheim eller Kåre Kristiansen, evt. SINTEF personer som kjenner forhåndsregler for bruk av stoffet. Brukes til gjær og humancelle-studier. Stress-respons undersøkelser av metabolitt og metabolske flukser. |
| 6 | Cis-diammineplatinum(ii) dichloride, >= 99.9 % | KK |  | Datablad | Opplæring bør arbeid. Veies ut under avtrekk. Hansker benyttes. Løsninger destrueres settes til avhenting. Oppbevares i ’safe’ i kjøleskap. | Nyansatte/studenter vil kun jobbe med disse stoffene etter opplæring av Per Bruheim eller Kåre Kristiansen, evt. SINTEF personer som kjenner forhåndsregler for bruk av stoffet. Brukes til gjær og humancelle-studier. Stress-respons undersøkelser av metabolitt og metabolske flukser |

Enhet: Bioteknologi

Dato: 22/06 - 2011

Linjeleder:

Deltakere ved risikovurderingen (m/ funksjon): Kåre A. Kristiansen

|  |  | Aktivitet fra kartleggings- skjemaet |  | Mulig uønsket hendelse/ belastning | Vurdering av sannsyn- lighet | Vurdering av konsekvens: |  |  |  |  | Risiko- verdi | Kommentarer/status Forslag til tiltak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Nr |  |  |  |  | (1-5) | Menneske (A-E) |  | Ytre miljø (A-E) | Øk/ materiell (A-E) | Om- dømme (A-E) |  |  |  |
| 1 |  | Supelco 37 component FAME mix, 1ml |  |  | 1 | B |  | B | A | B | B1 |  |  |
| 2 |  | Chloroform |  |  | 1 | B |  | B | A | B | B1 |  |  |
| 3 |  | Dichlormethane |  |  | 1 | B |  | B | A | B | B1 |  |  |
| 4 |  | 1,2-dichloroethane |  |  | 1 | B |  | B | A | B | B1 |  |  |
| 5 |  | 5-fluoro-2'-deoxyuridine 5'-monophosphate sodium salt |  |  | 1 | B |  | B | A | B | B1 |  |  |
| 6 |  | Cis-diammineplatinum(ii) dichloride, >= 99.9 % |  |  | 1 | B |  | B | A | B | B1 |  |  |
|  | Sannsynlighet |  | Konsekvens |  |  |  | Risikoverdi (beregnes hver for seg): |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Svært stor |  | A. Svært liten B. Liten C. Moderat D. Alvorlig E. Svært alvorlig |  |  |  | Menneske = Sannsynlighet x Konsekvens Menneske Ytre miljø = Sannsynlighet x Konsekvens Ytre miljø Økonomi/materiell = Sannsynlighet x Konsekvens Øk/matriell Omdømme = Sannsynlighet x Konsekvens Omdømme |  |  |  |  |  |  |

Sannsynlighet vurderes etter følgende kriterier:

| Svært liten 1 | Liten 2 | Middels 3 | Stor 4 | Svært stor 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 gang pr 50 år eller sjeldnere | 1 gang pr 10 år eller sjeldnere | 1 gang pr år eller sjeldnere | 1 gang pr måned eller oftere | Skjer ukentlig |

Konsekvens vurderes etter følgende kriterier:

| Gradering | Menneske | Ytre miljø Vann, jord og luft | Øk/materiell | Omdømme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E Svært Alvorlig | Død | Svært langvarig og ikke reversibel skade | Drifts- eller aktivitetsstans >1 år. | Troverdighet og respekt betydelig og varig svekket |
| D Alvorlig | Alvorlig personskade. Mulig uførhet. | Langvarig skade. Lang restitusjonstid | Driftsstans > ½ år Aktivitetsstans i opp til 1 år | Troverdighet og respekt betydelig svekket |
| C Moderat | Alvorlig personskade. | Mindre skade og lang restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1 mnd | Troverdighet og respekt svekket |
| B Liten | Skade som krever medisinsk behandling | Mindre skade og kort restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1uke | Negativ påvirkning på troverdighet og respekt |
| A Svært liten | Skade som krever førstehjelp | Ubetydelig skade og kort restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1dag | Liten påvirkning på troverdighet og respekt |

Risikoverdi = Sannsynlighet x Konsekvens

Beregn risikoverdi for Menneske. Enheten vurderer selv om de i tillegg vil beregne risikoverdi for Ytre miljø, Økonomi/materiell og Omdømme. I så fall beregnes disse hver for seg.

Til kolonnen ”Kommentarer/status, forslag til forebyggende og korrigerende tiltak”:

Tiltak kan påvirke både sannsynlighet og konsekvens. Prioriter tiltak som kan forhindre at hendelsen inntreffer, dvs. sannsynlighetsreduserende tiltak foran skjerpet beredskap, dvs. konsekvensreduserende tiltak.