Enhet: 		Institutt for bioteknologi, NTNU										Dato: 10.10.2011

Kjemisk helsefare Biopolymerkjemi K4 (001-006-054-055-056-057-104-105-106-152-154-155-160)

Deltakere ved kartleggingen (m/ funksjon): Wenche Strand og Ann-Sissel Ulset (romansvarlige)

Kort beskrivelse av hovedaktivitet/hovedprosess:

| ID nr. | Aktivitet/prosess | Ansvarlig | Lov, forskrift o.l. | Eksisterende dokumentasjon | Eksisterende sikringstiltak | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arbeid med phenol | ASU/WIS | Kjemikalieforskriften | HMS-datablad | Arbeid i avtrekk (også utveiing av pulveret), bruk av hansker, briller, labfrakk samt oppsamling og avhending av avfall Kjemikaliet oppbevares i låst skap på lab hvor dør til korridor alltid er låst. | Avkjøling og avlesning av prøvene foregår ikke i avtrekk, men da er mesteparten av phenolen brukt i reaksjonen (samt at den er i løsning) Se risikovurdering av FS-metoden under Biopolymerkjemi |
| 2 | Arbeid med 4-Aminophenol | WIS | Kjemikalieforskriften | HMS-datablad | Hansker og lab.frakk når stoffet er i løsning, ved utveiing brukes også munnbind, briller og punktavsug. Alt avfall samles i avtrekk og avhendes . Kjemikaliet oppbevares i låst skap på lab hvor dør til korridor alltid er låst. | Stoffet brukes i mg-skala og kun i vandige løsninger. Størst risiko for eksponering ved utveiing av stoffet. Se risikovurdering av Kjemisk modifisering av alginat under Biopolymerkjemi |
| 3 | Arbeid med natrium hydrogenarsenat | ASU |  | HMS-datablad | Areides med i avtrekk. Bruk av hansker, lab.frakk, briller. Uteveiing kun av erfaren lab.tekniker. Studentene får ferdig løsning Kjemikaliet oppbevares i låst skap på lab hvor dør til korridor alltid er låst Alt avfall samles i avtrekk og avhendes . | Giftig, miljøskadelig og kan forårsake kreft Er risikovurdert i Lab.kurs Biopolymerkjemi |
| 4 | Arbeid med kaliumdikromat | ASU / WIS |  | HMS-datablad | Arbeid i avtrekk (også utveiing av pulveret), bruk av hansker, briller, labfrakk Kjemikaliet oppbevares i låst skap på lab hvor dør til korridor alltid er låst. | Giftig, miljøskadelig og kan forårsake kreft |
| 5 | Arbeid med kromsvovelsyreløsning | ASU / WIS |  | HMS-datablad | Arbeid i avtrekk, bruk av hansker, briller, labfrakk samt oppsamling og avhending av avfall Løsningen oppbevares i låst skap på lab hvor dør til korridor alltid er låst. | Giftig, miljøskadelig og kan forårsake kreft |

Enhet: Inst.  for bioteknologi, NTNU  									Dato: 10.10.2011

Linjeleder: Kjetil Rasmussen

Deltakere ved risikovurderingen (m/ funksjon): Wenche Strand og Ann-Sissel Ulset (romansvarlige)

|  |  | Aktivitet fra kartleggings- skjemaet |  | Mulig uønsket hendelse/ belastning | Vurdering av sannsyn- lighet | Vurdering av konsekvens: |  |  |  |  | Risiko- verdi | Kommentarer/status Forslag til tiltak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID nr |  |  |  |  | (1-5) | Menneske (A-E) |  | Ytre miljø (A-E) | Øk/ materiell (A-E) | Om- dømme (A-E) |  |  |  |
| 1 |  | Arbeid med phenol |  | Eksponering for phenol (innånding, hudkontakt, sprut i øye) / kan gi varig helseskade | 2 | D |  | A | A | C | D2 |  |  |
| 2 |  | Arbeid med 4-Aminophenol |  | Eksponering for 4-Aminophenol, særlig innånding / akutt giftighet, arvestoffskadelig | 1 | C |  | D | A | C | D1 | Stoffet har vært brukt for å optimalisere prosessen med kjemisk modifisering av alginat da den gir et greit signal i nmr. Mest sannsynlig avvikles bruken av stoffet i løpet 2012 |  |
| 3 |  | Arbeid med natrium hydrogenarsenat |  | Eksponering for Na-hydrogenarsenat (innånding, hudkontakt, sprut i øye) | 2 | D |  | C | A | D | D2 |  |  |
| 4 |  | Arbeid med kaliumdikromat |  | Eksponering for kaliumdikromat (innånding) ved utveiing | 1 | C |  | C | A | C | C1 | Brukes kun til laging av krom-svovelsyreløsning |  |
| 5 |  | Arbeid med kromsvovelsyreløsning |  | Eksponering for kromsvovelsyre (innånding, hudkontakt, sprut i øye) | 1 | C |  | C | A | C | C1 | Brukes til rengjøring av glass-sintere når de ikke lenger blir rene ved vanlig vask. Håndteres kun av ASU og WIS |  |
|  | 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Svært stor |  | A. Svært liten B. Liten C. Moderat D. Alvorlig E. Svært alvorlig |  |  |  | Menneske = Sannsynlighet x Konsekvens Menneske Ytre miljø = Sannsynlighet x Konsekvens Ytre miljø Økonomi/materiell = Sannsynlighet x Konsekvens Øk/matriell Omdømme = Sannsynlighet x Konsekvens Omdømme |  |  |  |  |  |  |

Sannsynlighet vurderes etter følgende kriterier:

| Svært liten 1 | Liten 2 | Middels 3 | Stor 4 | Svært stor 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 gang pr 50 år eller sjeldnere | 1 gang pr 10 år eller sjeldnere | 1 gang pr år eller sjeldnere | 1 gang pr måned eller oftere | Skjer ukentlig |

Konsekvens vurderes etter følgende kriterier:

| Gradering | Menneske | Ytre miljø Vann, jord og luft | Øk/materiell | Omdømme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E Svært Alvorlig | Død | Svært langvarig og ikke reversibel skade | Drifts- eller aktivitetsstans >1 år. | Troverdighet og respekt betydelig og varig svekket |
| D Alvorlig | Alvorlig personskade. Mulig uførhet. | Langvarig skade. Lang restitusjonstid | Driftsstans > ½ år Aktivitetsstans i opp til 1 år | Troverdighet og respekt betydelig svekket |
| C Moderat | Alvorlig personskade. | Mindre skade og lang restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1 mnd | Troverdighet og respekt svekket |
| B Liten | Skade som krever medisinsk behandling | Mindre skade og kort restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1uke | Negativ påvirkning på troverdighet og respekt |
| A Svært liten | Skade som krever førstehjelp | Ubetydelig skade og kort restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1dag | Liten påvirkning på troverdighet og respekt |

Risikoverdi = Sannsynlighet x Konsekvens

Beregn risikoverdi for Menneske. Enheten vurderer selv om de i tillegg vil beregne risikoverdi for Ytre miljø, Økonomi/materiell og Omdømme. I så fall beregnes disse hver for seg.

Til kolonnen ”Kommentarer/status, forslag til forebyggende og korrigerende tiltak”:

Tiltak kan påvirke både sannsynlighet og konsekvens. Prioriter tiltak som kan forhindre at hendelsen inntreffer, dvs. sannsynlighetsreduserende tiltak foran skjerpet beredskap, dvs. konsekvensreduserende tiltak.