Enhet: 		Institutt for bioteknologi, NTNU										Dato: 03.11.10

Deltakere ved kartleggingen (m/ funksjon): Martin Gimmestad, HMS-koordinator

Kort beskrivelse av hovedaktivitet/hovedprosess: Risikovurdering av brann – mulighet for evakuering

| ID nr. | Aktivitet/prosess | Ansvarlig | Lov, forskrift o.l. | Eksisterende dokumentasjon | Eksisterende sikringstiltak | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brann i kjemiblokk 3 4. etg |  | Brannforskriften |  | Brannslange utenfor 425 Manuell brannvarsler i korridor |  |
| 2 | Brann i kjemiblokk 3 3. etg |  | Brannforskriften |  | Brannslange utenfor 325 Manuell brannvarsler i korridor |  |
| 4 | Brann i kjemiblokk 3 1. etg, kjeller Og underkjeller |  | Brannforskriften |  |  | Rømningsvei er tilfredstillende. Flere alternative veier. |

Enhet: 				NT/IBT									Dato: 	11.01.11

Linjeleder:Kjetil Rasmussen

Deltakere ved risikovurderingen (m/ funksjon): Martin Gimmestad, HMS-koordinator IBT

|  |  | Aktivitet fra kartleggings- skjemaet |  | Mulig uønsket hendelse/ belastning | Vurdering av sannsyn- lighet | Vurdering av konsekvens: |  |  |  |  | Risiko- verdi | Kommentarer/status Forslag til tiltak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID nr |  |  |  |  | (1-5) | Menneske (A-E) |  | Ytre miljø (A-E) | Øk/ materiell (A-E) | Om- dømme (A-E) |  |  |  |
| 1 |  | Brann i kjemiblokk 3 4. etg |  | Branner som sperrer evakuering fra rom syd for søndre trappesjakt (årsaker under) | 1-2 | E |  | A | E | B | 1-2E | Mulige tiltak: 1) Branntau/stige/trapp for evakuering ut vindu i sydende av korridor 2) Brannslukkingsutstryr i korridor, sør-ende 3) Røyksensorer for tidligvarsling av areal syd for trappesjakt etableres på 429,og 430 |  |
|  |  |  |  | Branner i laboratorier (429 eller 430) eller i korridor | 1-2 | E |  | A | E | B | 1-2E |  |  |
|  |  |  |  | Antennelse av brennbar gass på rom 430 | 1-2 | E |  | A | E | B | 1-2E |  |  |
| 2 |  | Brann i kjemiblokk 3 3. etg |  | Brann som sperrer evakuering fra rom syd for søndre trappesjakt (årsaker under) | 1-2 | E |  | A | E | B | 1-2E | Mulige tiltak: 1) Branntau/stige/trapp for evakuering ut vindu i sydende av korridor, sør-ende 2) Brannslukkingsutstryr i korridor 3) Røyksensorer for tidligvarsling av areal syd for trappesjakt etableres på 329, 327 og 330 |  |
|  |  |  |  |  | 1-2 | E |  | A | E | B | 1-2E |  |  |
|  |  |  |  | Annennelse av brennbar gass i rom 327 | 1-2 | E |  | A | E | B | 1-2E |  |  |
|  |  |  |  | Branner i laboratorier (330 eller 3290) eller i korridor. Brennbare væsker på 329. | 1-2 | E |  | A | E | B | 1-2E |  |  |
| 3 |  | Brann i kjemiblokk 3 1. etg |  | Brann som sperrer evakuering fra rom syd for søndre trappesjakt | 1-2 | E |  | A | E | B | 1-2E | Flere alternative rømningsveier |  |
|  | 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Svært stor |  | A. Svært liten B. Liten C. Moderat D. Alvorlig E. Svært alvorlig |  |  |  | Menneske = Sannsynlighet x Konsekvens Menneske Ytre miljø = Sannsynlighet x Konsekvens Ytre miljø Økonomi/materiell = Sannsynlighet x Konsekvens Øk/matriell Omdømme = Sannsynlighet x Konsekvens Omdømme |  |  |  |  |  |  |

Sannsynlighet vurderes etter følgende kriterier:

| Svært liten 1 | Liten 2 | Middels 3 | Stor 4 | Svært stor 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 gang pr 50 år eller sjeldnere | 1 gang pr 10 år eller sjeldnere | 1 gang pr år eller sjeldnere | 1 gang pr måned eller oftere | Skjer ukentlig |

Konsekvens vurderes etter følgende kriterier:

| Gradering | Menneske | Ytre miljø Vann, jord og luft | Øk/materiell | Omdømme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E Svært Alvorlig | Død | Svært langvarig og ikke reversibel skade | Drifts- eller aktivitetsstans >1 år. | Troverdighet og respekt betydelig og varig svekket |
| D Alvorlig | Alvorlig personskade. Mulig uførhet. | Langvarig skade. Lang restitusjonstid | Driftsstans > ½ år Aktivitetsstans i opp til 1 år | Troverdighet og respekt betydelig svekket |
| C Moderat | Alvorlig personskade. | Mindre skade og lang restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1 mnd | Troverdighet og respekt svekket |
| B Liten | Skade som krever medisinsk behandling | Mindre skade og kort restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1uke | Negativ påvirkning på troverdighet og respekt |
| A Svært liten | Skade som krever førstehjelp | Ubetydelig skade og kort restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1dag | Liten påvirkning på troverdighet og respekt |

Risikoverdi = Sannsynlighet x Konsekvens

Beregn risikoverdi for Menneske. Enheten vurderer selv om de i tillegg vil beregne risikoverdi for Ytre miljø, Økonomi/materiell og Omdømme. I så fall beregnes disse hver for seg.

Til kolonnen ”Kommentarer/status, forslag til forebyggende og korrigerende tiltak”:

Tiltak kan påvirke både sannsynlighet og konsekvens. Prioriter tiltak som kan forhindre at hendelsen inntreffer, dvs. sannsynlighetsreduserende tiltak foran skjerpet beredskap, dvs. konsekvensreduserende tiltak.