Laboratorieregler

MS-lab

K3

(R313 & R329)

HMS-koordinator og verneombud for Institutt for Bioteknologi er henholdvis Martin Gimmestad og Wenche Strand (fra 1.1.2011).

Introduksjon:

De omtalte laboratorier deles i stor grad mellom SINTEF og NTNU. Vi som arbeider her må være inneforstått med dette og lån av SINTEF-utstyr må i alle tilfeller avklares med SINTEF ansatte.

1. Verneutstyr:

- Labfrakk bør alltid benyttes når en arbeider på et laboratorium.

- Hansker skal brukes ved behov og taes alltid av når en er ferdig med det aktuelle labarbeidet, bytt heller hansker ofte. Husk å bruk nitrilhansker når dette er nødvendig. Hanskene skal alltid tas av før en forlater laboratoriet eller tar i f.eks. dørhåndtak, penner, bøker osv.

- Vernebriller benyttes når det er nødvendig/påbud og skal være tilgjengelig på labene (kontakt romansvarlig dersom du skulle mangle briller).

- Avtrekksskap brukes ved illeluktende og helseskadelige stoffer

Helseskadelige stoffer kan bl.a. være konsentrerte syre- og baseløsninger, karsinogene 	stoffer, diverse løsemiddler osv.

2. Kjemikalier og utstyr:

- Nærlager for kjemikalier: Oversikt over nærlagere og kjemikalier finnes på Eco-online. Nye kjemikalier føres fortløpende inn i EcoOnline (kontakt romansvarlig)

- Fjernlager for kjemikalier er i underkjeller i K3.

- Slå opp i HMS-datablad på stoffer du ikke kjenner til. Utskrift skal være tilgjengelig ved hvert nærlager. Alternativt se Eco-online.

- Bruk loggbøker til instrumenter/utstyr der slikt finnes. For MS utstyr eksisterer loggbok som et dokument på tilhørende datamaskin.

- Gi beskjed til romansvarlig på din lab dersom det er lite/tomt for utstyr/kjemikalier. Husk at det kan ta tid å få enkelte varer.

- Bestilling av utstyr og kjemikalier avklares med veileder/romansvarlig før e-rekvisisjon sendes til fagbestiller.

- Glassutstyr lånes fra ’kjøkken’. Utstyr som står i hyller på R313 er kjøpt på prosjekt og skal settes tilbake etter vask/bruk.

- Lån av spesialutstyr skal avklares med romansvarlig.

Avtrekkskap

Unngå lagring av utstyr og kjemikalier (unntak: utstyr som hører naturlig hjemme her, egne pipetter, stativ for rør til derivatisering etc.)

Ved strømbrudd virker ikke avtrekk, så avslutt evt.arbeid da.

MQ-anlegg (tilhørende ’kjøkken’)

Få instruksjon før bruk.

Viktig: settes i Standby posisjon etter bruk. Kun av/på funksjon.

Alle MS-instrumenter

Krever spesiell opplæring utover omvisning. Forsøk ALDRI å bruke disse uten tilstrekkelig opplæring. Dersom du er usikker kontakt Kåre Kristiansen, tlf. 73 59 33 17 (formidler evt. videre kontakt dersom det er nødvendig).

Rysteinkubator

Slåes av når ikke i bruk.

Gassflasker

Bytt ikke gassflasker uten tilstrekkelig opplæring.

Automatpipetter

Forhør deg om hvilke det er greit at du bruker.

3. Oppførsel på laben:

- Det skal ikke spises eller drikkes på laben, unntatt i avsatt og avgrenset område

- Hold labplassen din ryddig og tørk opp ev. søl umiddelbart.

- Følg vaskerutiner på din lab – vasking er også ditt ansvar.

- Merk alltid kjemikalier og løsninger du har på labbenken.

Bruk merkelapper med riktige faresymboler.

- Prøver som lagres i kjøleskap, fryser og kjølerom merkes med navn og dato evt. faresymbol.

- Unngå kontaminering av felles kjemikalier;

bruk begerglass til å ta ut fra og hell aldri løsninger tilbake i beholder.

- Unngå hamstring av felles utstyr.

4. Vaskerutiner:

Vaskemaskin på grålab/blålab benyttes. Se oppslag for vaskeliste!

Ansvarlig:		Alle som jobber på laben har ansvar for vasking.

Skyll utstyr:	Alt utstyr skylles og settes om mulig i maskina eller på eget trillebord ved maskina. Fjern tusjmerker med skuresvamp.

Tøm maskin:	Alle har ansvar for å tømme maskina og plassere i skapene når tørt. Kontakt Siri Stavrum dersom du er i tvil hvor ting hører hjemme.

Syrevask:	Kontakt romansvarlig.

Valg av stativ:	Valg av riktig stativ er helt avgjørende for at utstyret skal bli rent og følgende instruks må derfor følges:

-Vaskestativet med dyser brukes generelt for alt glassutstyr (kolber, flasker, målesylindre mm) slik at det blir vasket godt på innsiden.

-Reagensrør settes i egne kurver.

-Legg alltid nettinglokk over korker.

-Det finnes en egen innsats som brukes ved vask av spatler, pinsetter osv.

5. Avfallsrutiner

Glassavfall		-Egen glassavfallboks på hver lab.

Risikoavfall		-Anskaff egen beholder ved behov.

Biologisk avfall	-Anskaff ved behov (kontakt romansv. el. Siri Stavrum)

Løsemidler	-Løsemidler samles opp og avhendes i dunker på teknisk rom. (K3, R403). Egne avfallsbeholdere merket med       halogener/ikke-halogener finnes i avtrekk (samarbeid med SINTEF). Aceton og eter dampes av i avtrekk.

Giftig avfall	-Na-azid o.l. samles lokalt og avhendes etter avtale med Siri Stavrum.

Avfall som lukter	-Illeluktende avfall pakkes godt inn og kastes på 					søppelrommet (1.etg. K4).

Tomme esker	-Gjøres flate og kastes på søppelrommet eller utenfor nmr-				lab (kjeller K3).

Punktliste for obligatorisk omvisning på labene:

- Presentere ansatte og brukere av labene. R329 krever utvidet adgangskort.

- Hvem som er ansvarlige for de ulike instrumentene

- Hvilke instrumenter som har obligatorisk opplæring

- Avfallshåndtering: glass-, og giftig-/spesialavfall

- Plassering og bruk av kjemikalier, kartotek og HMS-datablader

- Plassering av syrer og organiske løsemidler

- Avtrekkskap

- Bruk av verneutstyr: vernebriller, hansker, labfrakk og munnbind

- Gjennomgang av hvilke(t) forbruksartikkler og utstyr som tilhører SINTEF/NTNU.

- Gjennomgang av vaskerutiner

Instrumenter:

R313: 	GC-QQQ-MS, rysteinkubator

R329:			2 stk GC-SQ-MS (GC-MS 1 og GC-MS 2), (planlagt 					flyttet våren 2011), LC-Ion Trap-MS, Preparativ HPLC (2 stk 				pumper, 1 stk autosampler, 1 stk analytisk og 1 stk 					preparativ fraksjonsoppsamler)

Andre instrumenter driftes primært av SINTEF.

Labregler og obligatorisk omvisning på laboratoriene K3, R313 & R329

Jeg, ______________________ , har gjennomgått labreglene og

_________________________ har vært ansvarlig for den obligatoriske omvisningen.

Underskrift:____________________________

Denne slippen skal fylles ut og returnes til Kåre Kristiansen eller Per Bruheim før du kan starte arbeidet på laben.