DRIFTSINSTRUKS                                             Fakultet for naturvitenskap og teknologi

| MASKIN/ APPARATUR/ INSTRUMENT: Äkta FPLC Academic edition (Amersham Pharmacia Biotech) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat/serienr.: Cert no 1159950091334 |  |  |  |  |  |  |  | Lokalisering: Rom KIII413 |  |  |
| Original manual finnes hvor? Ved instrumentet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loggbok med kvittering for opplæring og vedlikehold av utstyret: Ved instrumentet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikovurdering: Gjennomført risikovurdering, dato: 30.10.2011 Arkivert: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Påbudt personlig verneutstyr: |  |  |  |  | Faremomenter: |  |  |  |  |  |
| Øyevern |  |  | V(1) |  | Brann |  |  |  |  |  |
| Hansker |  |  | V(1) |  | Kjemikalier/gasser |  |  |  |  | V(1) |
| Hørselvern |  |  |  |  | Strøm/høy spenning |  |  |  |  |  |
| Bekledning |  |  | V(1) |  | Temperatur/trykk |  |  |  |  | V(2) |
| Åndedrettsvern |  |  | V(3) |  | Kutt/klemfare |  |  |  |  |  |
| Skjerming |  |  | V(1) |  | Roterende utstyr |  |  |  |  |  |
| Annet |  |  |  |  | Farlig avfall |  |  |  |  | V(1) |
| Ingen |  |  |  |  | Utenom arbeidstid |  |  |  |  |  |
| V(1): Se MSDS for benyttede kjemikalier V(2): Væske under trykk . Alle væsker skal være filtrerte og pumper og slanger skal vaskes med 20 % etanol etter bruk for å unngå tiltetting av rør og følgende trykkøkninger. V (3): Kan bare brukes med kjemikalier som ikke krever avtrekk, siden avtrekk på laboratorium for lite til instrumentet. Åndedrettsvern ikke aktuelt, fordi det ikke beskytter alle på laboratoriet. |  |  |  |  | Annet |  |  |  |  | V(4), V(5) |
|  |  |  |  |  | Ingen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | V(4) Plast beskyttelsesdeksel til glass sample-loop må benyttes for å unngå skader dersom glassrøret sprekker under bruk V(5) Alle prøver skal være filtrerte gjennom sterilfilter for å unngå kontaminering med rekombinante organismer |  |  |  |  |  |
| Bruksanvisning: Se manual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødprosedyre: Væskestrøm kan stoppes fra PC ”Pause” Kutt strøm ved å slå av apparat med av/på-bryter. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsrutiner (vedlikeholdsprosedyrer beskrives i eget vedlegg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyppighet: | Rensing av kapillærrør og pumper som beskrevet i manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviceavtaler: | Ingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktpersoner: | Steen Larsen (GE healthcare, steen.larsen@ge.com) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utstyrsansvarlig |  |  |  |  |  | Vara: |  |  |  |  |
| Navn | Turid Rustad |  |  |  |  | Navn | ----- |  |  |  |
| Telefon | 73594066 |  |  |  |  | Telefon | ----- |  |  |  |
| Mobil | Ingen |  |  |  |  | Mobil | ----- |  |  |  |
| e-postadresse | Turid.rustad@biotech.ntnu.no |  |  |  |  | e-postadresse | ------ |  |  |  |
| Signatur |  |  |  |  |  | Signatur |  |  |  |  |
| Kontrollert og oppdatert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato: | 30.10.2010 | Dato: |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |
| Dato: |  | Dato: |  |  |  |  | Dato: |  |  |  |